009/TA-10/UNW/BP/XI/2022

ANALISA KONDISI FUNGSIONAL JALAN DENGAN METODE PSI DAN RCI SERTA

ANALISA SISA UMUR LAYAN JALAN

(STUDI KASUS : RUAS JALAN RAYA SINDANGLAYA)

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Sarjana dalam bidang ilmu Teknik Sipil

Disusun oleh:

Nama	:	FARIS MUSYAFFA

NPM	:	4122317110004

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

2022

FAKULTAS TEKNIK PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

BANDUNG

Nama			: Faris Musyaffa

NPM			: 4122317110004

Program Studi		: Teknik Sipil

Judul Tugas Akhir	: ANALISA KONDISI FUNGSIONAL JALAN DENGAN  METODE PSI DAN RCI SERTA  ANALISA SISA UMUR LAYAN JALAN  (STUDI KASUS : RUAS JALAN RAYA SINDANGLAYA)

TANDA PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Bandung, 1 Desember 2022

Ketua Program Studi Teknik Sipil

(Ir. Syapril Janizar, ST.,MT.,M.M.,IPM)

| Pembimbing Pertama |  | Pembimbing Kedua |
| --- | --- | --- |
| (Edwar Hafudiansyah, S.Pd., M.T) |  | (Dr. Nurul Wahjuningsih, ST., M.T) |

Program Studi Teknik Sipil

Fakultas Teknik Perencanaan Dan Arsitektur

Universitas Winaya Mukti

Pernyataan Tidak Mencontek atau Melakukan Tindakan Plagiat

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Faris Musyaffa

NPM	: 4122317110004

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

“ANALISA KONDISI FUNGSIONAL JALAN DENGAN METODE PSI DAN RCI SERTA  ANALISA SISA UMUR LAYAN JALAN

(STUDI KASUS : RUAS JALAN RAYA SINDANGLAYA) “

adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya.

Bandung,

Faris Musyaffa

4122317110004

ANALISA KONDISI FUNGSIONAL JALAN DENGAN METODE PSI DAN RCI SERTA ANALISA SISA UMUR LAYAN JALAN

(STUDI KASUS : JALAN RAYA SINDANGLAYA)

Faris Musyaffa

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Winaya Mukti

Jalan Pahlawan No 69 Bandung

farismusyaffa1412@gmail.com

# ABSTRAK

Jalan Raya Sindanglaya merupakan jalan nasional di kota Bandung yang menghubungkan perekonomian antarpusat kegiatan nasional yaitu kawasan perkotaan Bandung Raya. Sehingga diperlukan jalan yang baik kondisi pelayanannya dengan umur pelayanan yang sesuai rencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kondisi fungsional perkerasan dengan menggunakan metode PSI (Present Serviceability Index) dan Metode RCI (Road Condition Index), serta mengetahui analisa sisa umur layan jalan. Pada analisa kondisi fungsional Jalan Raya Sindanglaya digunakan data IRI (International Roughness Index) dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan DKI Jakarta-Jawa Barat. Data IRI (International Roughness Index) dikorelasikan dengan nilai PSI untuk memperoleh fungsi pelayanan jalan dan RCI (Road Condition Index) untuk memperoleh kondisi permukaan jalan. Sedangkan untuk analisa sisa umur layan digunakan metode AASHTO 1993 dengan menggunakan data lalu lintas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa kondisi fungsional Jalan Raya Sindanglaya menunjukan fungsi pelayanan rata rata jalan adalah kurang, dengan nilai PSI sebesar 4,99 dan untuk kondisi permukaan jalan secara visual adalah sangat baik, umumnya rata dengan nilai RCI sebesar 7,007. Hasil analisa umur layan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya diperoleh hasil bahwa umur layan jalan akan berakhir pada tahun 2028 atau lebih cepat 3 tahun dari umur rencana pada tahun 2031, dimana terjadi penurunan umur layan jalan sebesar 13,952%

Kata kunci: Present Serviceability Index (PSI), Road Condition Index (RCI), Sisa Umur Layan.

ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CONDITION ROAD WITH PSI AND RCI METHODS AND ANALYSIS REMAINING SERVICE LIFE OF ROAD

(STUDY CASE : JALAN RAYA SINDANGLAYA)

Faris Musyaffa

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Winaya Mukti

Jalan Pahlawan No 69 Bandung

farismusyaffa1412@gmail.com

# ABSTRACT

Jalan Raya Sindanglaya is a national road in the city of Bandung that connects the economy between national activity centers, namely the Greater Bandung urban area. So it is necessary to have a road that has good service conditions with a service life that is in accordance with the plan. This study aims to determine the value of the functional condition of the pavement using the PSI (Present Serviceability Index) and RCI (Road Condition Index) methods, as well as to determine the analysis of the remaining service life of the road. In the analysis of the functional condition of the Jalan Raya Sindanglaya using IRI (International Roughness Index) data from Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan DKI Jakarta-Jawa Barat. The IRI (International Roughness Index) data is correlated with the PSI value to obtain the road service function and the RCI (Road Condition Index) to obtain the road surface condition. Meanwhile, the analysis of the remaining service life used the AASHTO 1993 method using traffic data. Based on the calculations, it was obtained that the functional condition of the Jalan Raya Sindanglaya shows that the average service function of the road is less, with a PSI value of 4.99 and for the visual condition of the road surface it is very good, generally flat with an RCI value of 7.007. The results of the analysis of road service life on the Jalan Raya Sindanglaya section show that the service life of the road will end in 2028 or 3 years faster than the final plan in 2031, where there is a decrease in road service life of 13,952 %

Keywords: Present Serviceability Index (PSI), Road Condition Index (RCI), Remaining Service Life.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan atas berkat rahmat serta hidayah Allah S.W.T penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisa Kondisi Fungsional Jalan Dengan Metode PSI Dan RCI Serta Analisa Sisa Umur Layan Jalan  (Studi Kasus : Ruas Jalan Raya Sindanglaya) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari dalam setiap prosesnya, perlu bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada :

- Bapak Ir. Syapril Janizar, ST.,MT.,M.M.,IPM selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil  Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, sertabimbingannya kepada penulis

- Bapak Edwar Hafudiansyah, S.Pd., M.T. selaku dosen pembimbing I yang telah  memberikan arahan selama penyusunan Tugas Akhir.

- Dr. Nurul Wahjuningsih, ST., M.T selaku dosen pembimbing II yang telah  memberikan arahan selama penyusunan Tugas Akhir.

- Dosen-dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti

- Orang Tua dan teman-teman penulis terima kasih banyak atas dukungannya.

- Seluruh staff administrasi Universitas Winaya Mukti

Penulis Menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir  ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bandung, 2022

Faris Musyaffa

# DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK	ii

ABSTRACT	ii

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR TABEL	ii

DAFTAR GAMBAR	ii

DAFTAR LAMPIRAN	ii

BAB 1 PENDAHULUAN	2

1.1	Latar Belakang	2

1.2	Rumusan Masalah	2

1.3	Batasan Masalah	2

1.4	Maksud dan Tujuan Penelitian	2

1.5	Lokasi Penelitian	2

1.6	Sistematika Penulisan	2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	2

2.1	Landasan Teori	2

2.1.1	Definisi Jalan	2

2.1.2	Klasifikasi Jalan	2

2.1.3	Tipe-Tipe Perkerasan Jalan	2

2.1.4	Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)	2

2.1.5	Kinerja Perkerasan Jalan	2

2.1.6	Kerusakan Jalan	2

2.1.7	Evaluasi Perkerasan Jalan	2

2.1.8	International Roughness Index (IRI)	2

2.1.9	Present Serviceability Index (PSI)	2

2.1.10	Road Condition Index (RCI)	2

2.1.11	Umur Layan Perkerasan	2

2.1.12	Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas Harian Rata Rata	2

2.1.13	Vehicle Damage Factor (VDF)	2

2.1.14	Beban Sumbu Standar Kumulatif	2

2.1.15	Sisa Umur Layan Perkerasan (Remaining Life)	2

2.1.16 	Penelitian Terdahulu	2

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	2

3.1	Metodologi Penelitian	2

3.2	Diagram Alir Penelitian	2

3.3	Persiapan	2

3.4	Studi Literatur	2

3.5	Pengumpulan Data	2

3.7	Analisa Data	2

3.7.1	Analisa Kondisi Fungsional Jalan	2

3.7.2	Analisa Sisa Umur Layan Jalan	2

BAB 4 ANALISIS  DAN PEMBAHASAN	2

4.1	Penyajian Data	2

4.1.1	Data Teknis Jalan	2

4.1.2	Data IRI (International Roughness Index)	2

4.1.3	Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)	2

4.2	Analisa Data	2

4.2.1	Analisa Kondisi Fungsional Jalan	2

4.2.2	Analisa Sisa Umur Layan Jalan	2

4.2.3	Pembahasan	2

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	2

5.1	Kesimpulan	2

5.2	Saran	2

DAFTAR PUSTAKA	2

LAMPIRAN A  SURVEY VISUAL	2

LAMPIRAN B  STRIP MAP	2

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi jalan menurut kelas jalan, fungsi, dimensi kendaraan dan

muatan sumbu terberat	2

Tabel 2. 2 Fungsi dan Karakteristik Perkerasan Berdasarkan Jenis Evaluasi	2

Tabel 2. 3 Pembagian Kondisi Jalan Beserta Kebutuhan Penanganan Berdasarkan

Nilai IRI	2

Tabel 2. 4 Hubungan Nilai Indeks Permukaan dengan Fungsi Pelayanan Jalan	2

Tabel 2. 5 Kondisi Permukaan Secara Visual Berdasarkan Nilai RCI	2

Tabel 2. 6 Umur Rencana Perkerasan Baru (UR)	2

Tabel 2. 7 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) (%)	2

Tabel 2. 8 Nilai VDF Standar	2

Tabel 2. 9 Faktor Distribusi Lajur (DL)	2

Tabel 4. 1 Data IRI Ruas Jalan Raya Sindanglaya	2

Tabel 4. 2 Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahun 2020-2022	2

Tabel 4. 3 Hasil Analisa Fungsi Pelayanan Pada STA 0+000 – STA 4+190	2

Tabel 4. 4 Hasil Analisa Kondisi Permukaan Jalan STA 0+000 – STA 4+190	2

Tabel 4. 5 Perhitungan i pada lalu lintas kondisi rencana	2

Tabel 4. 6 Perhitungan R pada lalu lintas kondisi rencana	2

Tabel 4. 7 LHR Kondisi Rencana Tahun 2021-2031	2

Tabel 4. 8 ESA Rencana Tahun 2022	2

Tabel 4. 9 ESA Rencana Tahun 2022-2031	2

Tabel 4. 10 CESAL Rencana Tahun 2022-2031	2

Tabel 4. 11 Sisa Umur Layan Perkerasan Pada Kondisi Rencana	2

Tabel 4. 12 Perhitungan i pada lalu lintas kondisi aktual	2

Tabel 4. 13 Perhitungan R pada lalu lintas kondisi aktual	2

Tabel 4. 14 LHR Kondisi Aktual Tahun 2021-2031	2

Tabel 4. 15 ESA Aktual Tahun 2022	2

Tabel 4. 16 ESA Aktual Tahun 2021-2031	2

Tabel 4. 17 CESAL Aktual Tahun 2021-2031	2

Tabel 4. 18 Sisa Umur Layan Perkerasan Pada Kondisi Rencana	2

Tabel 4. 19 Rekapitulasi hasil perhitungan kondisi Rencana dan Aktual	2

Tabel 4. 20 Perbandingan Sisa Umur Layan Jalan	2

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1  Lokasi Penelitian	2

Gambar 2. 1 Lapisan Perkerasan Lentur	2

Gambar 2. 2 Kurva Penurunan Kondisi Jalan dan Penanganannya	2

Gambar 2. 3 Batang NAASRA	2

Gambar 2. 4 Logger	2

Gambar 2. 5 Rotary Halda dan Rotary NAASRA	2

Gambar 2. 6 Counter	2

Gambar 2. 7 Handycam Situasi Jalan dan Handycam Kondisi Jalan	2

Gambar 2. 8 GPS	2

Gambar 2. 9 Data Hasil Survey dengan bentuk Microsoft Excel	2

Gambar 2. 10 Korelasi antara Nilai PSI dan IRI	2

Gambar 2. 11 Korelasi antara Nilai IRI dan Nilai RCI	2

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	2

Gambar 3. 2 Diagram Alir Analisa Fungsi Pelayanan Jalan	2

Gambar 3. 3 Diagram Alir Analisa Kondisi Permukaan Jalan	2

Gambar 3. 4 Diagram Alir Analisa Sisa Umur Layan Jalan	2

Gambar 4. 1 Tipikal Potongan Melintang Jalan	2

Gambar 4. 2 Grafik Sisa Umur Layan Jalan	2

# DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A  SURVEY VISUAL	74

LAMPIRAN B  STRIP MAP	89

# BAB 1
PENDAHULUAN

## 1.1	Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu bagian dari prasarana transportasi yang memliki

peranan penting yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, karena menghubungkan perekonomian antar wilayah. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan semakin meningkat baik pada jalan antar provinsi maupun jalan antar kota atau kabupaten.

Jalan Raya Sindanglaya merupakan jalan nasional di kota Bandung yang memiliki panjang sebesar 4,19 km, berdasarkan fungsinya merupakan salah satu jalan arteri primer yang menghubungkan perekonomian antarpusat kegiatan nasional yaitu kawasan perkotaan Bandung Raya. Sehingga diperlukan jalan yang baik kondisi pelayanannya dengan umur pelayanan yang sesuai rencana.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi berdampak terhadap pergerakan barang dan jasa yang akan semakin meningkat untuk transportasi darat dan menyebabkan jalan mengalami kerusakan lebih cepat, sehingga mengurangi umur layan dari jalan tersebut.

Pada manual desain perkerasan jalan bahwa umur rencana suatu jalan baru dengan jenis perkerasan lentur adalah selama 20 tahun dan 40 tahun untuk  jenis perkerasan kaku. Sedangkan umur rencana untuk seluruh penanganan pada jenis perkerasan lentur minimal selama 10 tahun. Pada akhir umur rencana yang telah ditentukan, suatu perkerasan perlu dilakukan perbaikan untuk memulihkan kondisi pelayanannya. Akan tetapi umur layan aktual suatu perkerasan jalan tidak selalu sama dengan umur rencana yang telah ditentukan, bisa lebih cepat atau lebih lama dari umur rencana yang telah ditetapkan

Pada Jalan Raya Sindanglaya terdapat beberapa titik titik kerusakan jalan diantaranya, retak, alur serta lubang. Penyebab kerusakan pada ruas jalan tersebut diperkirakan akibat dari beban kendaraan yang dipikul oleh perkerasan jalan jauh lebih besar atau tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu menyebabkan penurunan tingkat pelayanan jalan. Untuk mengidentifikasi hal tersebut perlu dilakukan analisa untuk menilai kondisi fungsional jalan berdasarkan tingkat kerataan jalan.

Tingkat kekasaran jalan (International Roughness Index) merupakan salah satu faktor dari pelayanan suatu perkerasan jalan yang akan memberikan suatu kenyamanan bagi pengguna jalan. Dua parameter kondisi/kinerja pelayanan yang dianalisis adalah Indeks Permukaan (Present Serviceability Index/PSI) dan Indeks Kondisi Jalan (Road Condition Index/RCI).

Kondisi perkerasan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya saat ini banyak mengalami kerusakan. Banyaknya kerusakan yang timbul menyebabkan ketidakpastian terhadap sisa umur layan dari perkerasan sehingga perlu dilakukan analisa terhadap umur rencana yang telah ditetapkan saat perancangan. Analisa sisa umur layan dilakukan dengan menggunakan metode AASHTO 1993 berdasarkan data lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil judul “ Analisa Kondisi Fungsional Jalan dengan Metode PSI dan RCI serta Analisa Sisa Umur Layan Ruas Jalan Raya Sindanglaya. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan jalan kedepannya untuk mengembalikan kondisi pelayanan jalan serta mengantisipasi penurunan umur rencana perkerasan jalan tersebut.

## 1.2	Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana nilai kondisi fungsional perkerasan dengan menggunakan metode PSI dan Metode RCI pada Ruas Jalan Raya Sindanglaya

- Bagaimana analisa sisa umur layan jalan pada Ruas Jalan Raya Sindanglaya

## 1.3	Batasan Masalah

Menghindari melebarnya pembahasan, maka nalisa Kondisi Fungsional Jalan dengan Metode PSI dan RCI dan Analisa Sisa Umur Layan Ruas Jalan Raya Sindanglaya ini dibatasi pada masalah – masalah berikut :

- Objek penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya sepanjang 4,19 Km

- Data Analisa yang digunakan adalah data primer yaitu LHR tahun 2022 hasil survei traffic counting dan survei visual, sedangkan untuk data sekunder yaitu data IRI dan data lalu lintas harian rata-rata (LHR) tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat.

- Metode yang dipakai untuk analisa sisa umur layan menggunakan metode AASHTO 1993

- Metode yang dipakai untuk menilai kondisi perkerasan jalan menggunakan metode PSI berdasarkan National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) dan Metode RCI berdasarkan Buku Perkerasan Lentur Jalan Raya Silvia Sukirman tahun 1999.

- Nilai VDF yang digunakan berdasarkan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017

## 1.4	Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- Mengetahui nilai kondisi fungsional perkerasan dengan menggunakan metode PSI dan Metode RCI pada ruas Jalan Raya Sindanglaya.

- Mengetahui sisa umur layan jalan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya.

## 1.5	Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya Kota Bandung dengan panjang ruas 4,19 km, pada Keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 menetapkan ruas jalan ini sebagai jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dan penyelenggaraan jalan nasional dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat

Titik Akhir Ruas

Koordinat   6°54'43.38"S, 107°41'27.62"E

Titik Awal Ruas

Koordinat  6°54'7.44"S, 107°39'18.20"E

Gambar 1. 1  Lokasi Penelitian

Sumber: Google Maps

## 1.6	Sistematika Penulisan

Tugas akhir yang berjudul “Analisa Kondisi Fungsional Jalan dengan Metode PSI dan RCI dan Analisa Sisa Umur Layan Ruas Jalan Raya Sindanglaya” ini dibagi menjadi beberapa bab, yang tiap babnya dibagi menjadi beberapa pokok bagian yang masing – masing diuraikan kembali. Hal ini dimaksudkan agar uraian dapat tersusun secara sistematik serta mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu

BAB 1		PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan awal dari pembahasan yang berisikan tentang hal– hal umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2		TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 merupakan bab yang berisi tentang teori – teori tentang menilai kondisi fungsional jalan dengan metode PCI dan metode RCI, serta metode AASHTO dalam analisa sisa umur layan

BAB 3		METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 merupakan bab yang membahas tentang metodologi Analisa Kondisi Fungsional Jalan dengan Metode PSI dan RCI dan analisa Sisa Umur Layan.

BAB 4		ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab 4 merupakan bab yang akan menguraikan analisis dan pembahasan mengenai kondisi fungsional jalan dengan metode PCI dan metode RCI, serta metode AASHTO dalam menganalisa sisa umur layan.

BAB 5		KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dari bab– bab sebelumnya serta saran – saran yang berguna bagi perkembangan yang lebih lanjut

# BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1	Landasan Teori

### 2.1.1	Definisi Jalan

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

### 2.1.2	Klasifikasi Jalan

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan sumbu terberat ( MST) dalam satuan ton, dan kemampuan jalan tersebut dalam menyalurkan kendaraan dengan dimensi maksimum tertentu.

Klasifikasi menurut kelas jalan, fungsi jalan dan dimensi kendaraan maksimum (panjang dan lebar) kendaraan yang diijinkan melalui jalan tersebut, secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.1 ( sesuai pasal 19 ayat 2, UU No 22 Thn 2009 ).

Tabel 2. 1  Klasifikasi jalan menurut kelas jalan, fungsi, dimensi kendaraan dan muatan sumbu terberat

Sumber: UU No 22 Thn 2009

2.1.2.1	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kelas Jalan

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan dibedakan menjadi sebagai berikut :

- Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- Jalan Kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

2.1.2.2	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi Jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2022 dibedakan menjadi sebagai berikut :

- Jalan Arteri

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien..

- Jalan Kolektor

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata yang sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- Jalan lokal

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi..

- Jalan lingkungan

Jalan yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

2.1.2.3	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status Jalan

Menurut UU No. 2 Tahun 2022 Jalan umum menurut statusnyadikelompokkan menjadi sebagai berikut

- Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

- Jalan provinsi sebagaimana merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

- Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

### 2.1.3	Tipe-Tipe Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan merupakan struktur yang berada diatas tanah asli yang memisahkan roda kendaraan dengan tanah asli yang berada di bawahnya. Terbuat dari campuran antara agregat dan bahan ikat yang memiliki fungsi utama untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar sehingga mengurangi tegangan dan regangan yang terjadi pada tanah dasar, dimana tanah dasar tidak mengalami perubahan yang berlebih selama masa pelayanan perkerasan. Agregat yang digunakan adalah batu pecah, batu kali dan hasil samping peleburan baja. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal, semen, tanah liat.

Menurut Sukirman (1999), berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi

perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi:

- Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Struktur perkerasan jalan lentur dibuat secara berlapis dan terdiri atas lapisan permukaan (surface course) yaitu lapisan aus dan lapis antara. Lapisan dibawahnya ialah lapisan pondasi yang terdiri dari lapisan pondasi atas (base course) dan pondasi bawah (subbase course). Lapisan ini diletakkan di atas tanah dasar yang dipadatkan (subgrade). Masing-masing elemen lapisan di atas termasuk tanah dasar secara bersama-sama memikul beban lalu lintas. Tebal struktur perkerasan dibuat sedemikian rupa sampai batas kemampuan tanah dasar memikul beban lalu lintas, atau dapat dikatakan tebal struktur perkerasan sangat tergantung pada kondisi atau daya dukung tanah dasar.

- Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.

- Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentu

### 2.1.4	Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

Menurut Sukirman (1992), konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipampatkan. Lapisan lapisan tersebur berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan penyebarannya ke lapisan bawahnya.

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah campuran antara agregat batu pecah, pasir, material pengisi dan aspal yang dikombinasikan kemudian dipadatkan. Perkerasan lentur dikatakan lentur karena akan kembali ke posisi semula saat melendut akibat beban lalu lintas. Dalam perancangan perkerasan lentur terdapat 3 lapisan utama, yaitu : lapisan permukaan dan lapisan pondasi serta lapisan pondasi bawah. Lapisan lapisan tersebut dibuat sedemikian hingga mampu mengendalikan dan mencegah terjadinya defleksi yang permanen. Jenis dan tebal dari masing masing lapisan stuktur perkerasan yang ada diatas tanah dasar harus dipilih dengan pertimbangan kekuatan dari tanah dasar. Kekuatan dari perkerasan lentur merupakan hasil kerjasama tebal lapisan lapisan struktur perkerasan dalam menyebarkan beban ke tanah dasar dibandingkan hasil oleh aksi perlawanan pelat terhadap beban  (Hardiyatmo, 2019).

Gambar 2. 1 Lapisan Perkerasan Lentur

Apabila beban roda yang terjadi pada permukaan jalan berupa P ton, maka beban ini akan diteruskan ke lapisan bawahnya dengan sistem penyebaran tekanan, sehingga semakin ke bawah/dalam tekanan yang dirasakan semakin kecil. Fungsi dari masing-masing lapisan adalah sebagai berikut.

1.	Lapis Permukaan

- Mempunyai cukup kekesatan atau tahanan gesek

- Mampu menahan beban lalu lintas dan kelelahan (fatique)

- Sebagai lapisan yang mencegah masuknya air ke dalam struktur perkerasan

2.	Lapis Pondasi

- Sebagai dudukan dari lapis permukaan

- Lapisan pendukung untuk dapan menambah kekuatan struktur dan menyebarkan tekanan agar tanah dasar tidak mengalami tekanan yang berlebihan

- Sebagai lapisan peresapan untuk lapis pondasi bawah jika air hujan merembes lewat retakan atau sambungan

3.	Lapis Pondasi Bawah

- Untuk menyebarkan tekanan akibat dari beban lalu lintas

- Sebagai lapisan peresapan atau lapisan drainase jika air hujan merembes lewat retakan atau sambungan

- Efisiensi terhadap biaya karena lapisan lapisan yang berada diatasnya dapat dikurangi tebalnya

- Untuk mencegah masuknya tanah dasar ke dalam lapis pondasi

- Sebagai lapisan awal untuk proses pekerjaan perkerasan jalan

### 2.1.5	Kinerja Perkerasan Jalan

Kinerja perkerasan jalan (Pavement Performance) terdiri dari 3 hal (Sukirman,1999) yaitu :

- Keamanan, ditentukan oleh besarnya gesekan akibat adanya kontak antara ban dan permukaan jalan. Besarnya gaya gesek yang terjadi dipengaruhi oleh bentuk dan kondisi ban, tekstur permukaan jalan, kondisi cuaca dan sebagainya.

- Wujud perkerasan (struktur perkerasan), sehubungan dengan kondisi fisik dari jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, gelombang dan sebagainya

- Fungsi pelayanan (functional performance), sehubungan dengan bagaimana perkerasan tersebut memberikan pelayanan kepada pemakai jalan. Wujud perkerasan dan fungsi pelayanan pada umumnya merupakan satu kesatuan yang dapat digambarkan dengan “kenyamanan mengemudi (riding quality)”. Fungsi pelayanan dapat dinyatakan dengan Indeks Permukaan (IP) atau Present Serviceability Index (PSI) dan Indeks Kondisi Jalan atau Road Condition Index (RCI).

Kinerja perkerasan jalan harus memiliki kemampuan melayani lalu lintas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara umum kinerja perkerasan dapat ditentukan dengan dua cara yaitu cara objektif dan cara subjektif. Dengan cara objektif, parameter kinerja perkerasan diperoleh dari suatu pengukuran menggunakan alat seperti Roughmeter NAASRA, sedangkan dengan cara subjektif didasarkan kepada hasil pengamatan beberapa orang ahli. Salah satu parameter kinerja perkerasan yang dapat ditentukan dengan cara objektif adalah International Roughness Index (IRI) disebut juga dengan ketidakrataan permukaan jalan, sedangkan Road Condition Index (RCI), disebut juga dengan index kondisi jalan, dapat dikategorikan kedalam parameter kinerja perkerasan secara subjektif. Kedua parameter kinerja perkerasan tersebut dikelompokan kedalam kinerja fungsional. (Suherman, 2018).

Kinerja perkerasan jalan ditentukan berdasarkan persyaratan kondisi fungsional dan kondisi struktural. Persyaratan kondisi fungsional menyangkut kerataan, kekesatan permukaan perkerasan, sedangkan persyaratan kondisi struktural menyangkut kekuatan atau daya dukung perkerasan dalam melayani beban dan volume lalulintas rencana. Evaluasi kondisi yang dilakukan untuk mengukur kinerja perkerasan jalan digunakan untuk membantu dalam penentuan penanganan dalam kegiatan penyelenggaraan jalan.

### 2.1.6	Kerusakan Jalan

Menurut Sukirman (1999) Kerusakan jalan  dapat dibedakan menjadi:

- Kerusakan struktural, yaitu kerusakan jalan yang sudah mencapai kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan sehingga mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas.Kerusakan ini ditandai dengan kerusakan pada satu atau lebih lapisan perkerasan, lebih bersifat progresif. Pada umumnya apabila kerusakan tidak segera ditangani akan berkembang cepat menjadi kerusakan yang lebih besar dan berat. Kerusakan struktur biasanya harus diperbaiki dengan membangun ulang perkerasan tersebut.

- Kerusakan fungsional, yaitu terjadi bila struktur perkerasan tidak dapat lagi melayani lalu lintas sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Kerusakan fungsional ini khususnya tergantung pada tingkat kekasaran permukaan (roughness). Sifat kerusakan fungsional umumnya tidak progresif. Kerusakan fungsional menyebabkan kenyamanan dan keamanan dari pengguna jalan terganggu dan biaya operasi kendaraan meningkat.

Kerusakan fungsional dapat berdiri sendiri dan dapat pula diikuti dengan

kerusakan struktural, dan dapat diperbaiki dengan cara pemeliharaan

Sesuai dengan manual pemeliharaan jalan No. 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga, kerusakan jalan dapat dikelompokan menjadi :

- Retak (cracks)

- Distorsi (distortion), atau perubahan bentuk disebabkan oleh lemahnya tanah dasar atau pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadi tambahan pemadatan akibat beban lalulintas

- Cacat permukaan (disintegration), biasanya merupakan kerusakan muka jalan akibat kimiawi dan mekanis material lapis permukaan

- Pengausan (polished aggregat), yaitu permukaan jalan licin sehingga mudah terjadi slip yang membahayakan lalulintas. Pengausan terjadi akibat ukuran, bentuk, dan jenis agregat yang digunakan untuk lapis aus tidak memenuhi mutu yang disyaratkan

- Kegemukan (bleeding of flushing), yaitu naik dan melelehnya aspal pada temperaturtinggi. Kegemukan yang mengakibatkan jejak roda kendaraan pada permukaan jalan dan licin disebabkan oleh penggunaan aspal yang terlalu banyak

- Penurunan pada bekas penanaman utilitas (utility cut depression). kerusakan yang terjadi akibat ditanamnya utilitas pada bagian perkerasan jalan dan tidak dipadatkan kembali dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi pada permukaan dan berlanjut dengan kerusakan lainnya.

### 2.1.7	Evaluasi Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan harus memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang tepat guna bagi pengguna jalan, dan harus memiliki kapasitas struktural yang memadai untuk mendukung gabungan dari beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. (Bennet, Christoper R. 2005)

Evaluasi perkerasan jalan perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kinerja perkerasan jalan pada waktu tertentu dan di masa yang akan datang. Evaluasi ini akan menentukan kemampuan suatu  perkerasan jalan dalam memenuhi tiga fungsi dasar perkerasan jalan (kenyamanan, keamanan dan efisiensi pelayanan. (Silalahi, 2011)

Evaluasi perkerasan ini memiliki ruang lingkup yaitu untuk mencatat karakteristik perkerasan yang menggambarkan kinerja perkerasan melalui beberapa indeks. Berdasarkan pada karakteristik yang disurvei, evaluasi perkerasan dapat diklasifikasikan menjadi evaluasi fungsional dan evaluasi struktural. (Bennet, Christoper R. 2005)

- Evaluasi fungsional, evaluasi yang memberikan informasi tentang karakteristik permukaan yang secara langsung mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta pelayanan jalan. Karakteristik utama yang disurvei dalam evaluasi fungsional adalah kekesatan permukaan jalan (skid resistance) dan tekstur permukaan jalan (surface texture) dan hal keamanan, serta ketidakrataan jalan ( road roughness) dalam hal pelayanan (serviceability).

- Evaluasi struktural, evaluasi yang memberikan informasi tentang kemampuan struktur perkerasan dalam hal melayani beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Karakteristik yang akan disurvei terkait dengan kinerja struktur perkerasan, kerusakan perkerasan dan sifat mekanikal / struktural jalan. Kerusakan perkerasaan secara tidak langsung menyebabkan masalah fungsional jalan seperti kegemukan pada jalan (pavement bleeding) akan mempengaruhi kekesatan permukaan jalan (skid resistance), dan retak pada sambungan jalan yang akan mempengaruhi ketidakrataan jalan ( road roughness).

Tabel 2. 2 Fungsi dan Karakteristik Perkerasan Berdasarkan Jenis Evaluasi

Sumber: Christopher Bennett, (2007) Data Collection Technologies for     Road Management, Washington, D.C

### 2.1.8	International Roughness Index (IRI)

International Roughness Index (IRI) dikembangkan oleh Bank Dunia pada tahun 1980. IRI merupakan salah satu fungsi pelayanan perkerasan yang digunakan untuk menentukan karakteristik profil memanjang dari jalur yang dilewati roda kendaraan untuk menentukan suatu pengukuran tingkat ketidakrataan permukaan jalan yang akan berpengaruh terhadap kenyamanan pengemudi.

IRI adalah parameter kekerasan yang dihitung berdasarkan pada perbandingan akumulasi pergerakan suspensi kendaraan standar ( dalam mm, inchi, dll ) dengan jarak yang ditempuh oleh kendaraan selama pengukuran berlangsung ( dalam m, km, dll ). Satuan yang biasanya digunakan adalah meter per kilometer (m/km ) atau millimeter per meter (mm/m). Jadi jika nilai IRI = 10 m/km artinya jumlah amplitude (naik dan turun) permukaan jalan sebesar 10 m dalam tiap km panjang jalan. Semakin besar nilai IRI, maka semakin buruk keadaan permukaan perkerasannya.

Sayer et al (1986) telah mengembangkan nilai IRI untuk berbagai umur perkerasan dan kecepatan. Untuk ketidakrataan permukaan jalan baru nilai IRI < 4 m/km yang dapat ditempuh pada kecepatan 100 km/jam dan untuk jalan lama nilai IRI < 6 m/km dengan kecepatan sekitar 80 km/jam. Sedangkan menurut Siahaan (2014) pada dasarnya kondisi jalan minimal adalah sedang, dalam gambar 2.1 terlihat berada pada level IRI antara 4,0 m/km sampai dengan 8 m/km tergantung dari fungsi jalannya. Jika IRI menunjukan dibawah 4,0 artinya jalan masih dalam tahap pemeliharaan rutin, sementara jika IRI antara 4,1 sampai 8,0 yang dikategorikan pada kondisi sedang, berarti jalan sudah perlu dilakukan pemeliharaan berkala (periodic maintenance) yakni pelapisan ulang (overlay). Sedangkan jika IRI berkisar antara 8 sampai 12, artinya jalan sudah perlu dipertimbangkan untuk peningkatan. Sementara jika IRI lebih besar dari 12 berarti jalan sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah rekonstruksi.

Gambar 2. 2 Kurva Penurunan Kondisi Jalan dan Penanganannya

Sumber : Siahaan, 2014

Berdasarkan Direktorat Jendral Bina Marga parameter nilai IRI dapat dikelompokan menjadi 4 kondisi jalan beserta kebutuhan penanganan yang perlu dilakukan. Berikut penentuan kondisi jalan dan kebutuhan penanganan.

Tabel 2. 3 Pembagian Kondisi Jalan Beserta Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Nilai IRI

| Kondisi Jalan | IRI (m/km) | Kebutuhan Penanganan | Tingkat Kemantapan |
| --- | --- | --- | --- |
| Baik | IRI rata-rata ≤ 4 | Pemeliharaan Rutin | Jalan Mantap |
| Sedang | 4,1 ≤ IRI rata-rata ≤ 8 | Pemeliharaan Berkala |  |
| Rusak Ringan | 8,1 ≤ IRI rata-rata ≤ 12 | Peningkatan Jalan | Jalan Tidak Mantap |
| Rusak Berat | IRI rata-rata > 12 | Peningkatan Jalan |  |

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 2013

Adapun definisi dari masing masing istilah pada kebutuhan penangan dan tingkat kemantapan jalan adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. (Permen PU No. 3 Tahun 2015)

- Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (Permen PU No. 3 Tahun 2015)

- Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.  (Permen PU No. 3 Tahun 2015)

- Jalan mantap konstruksi adalah jalan dengan konstruksi didalam koridor mantap yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut standar pelayanan minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dimana dalam studi ini digunakan batasan dengan besar IRI < 8 m/km. (Siahaan, 2014)

- Jalan tidak mantap adalah jalan dengan kondisi diluar koridor mantap yang mana untuk penangananya minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi. (Siahaan, 2014)

Nilai IRI diperoleh dari hasil survey di lapangan dengan menggunakan salah satu alat survei canggih yaitu alat Roughmeter-NAASRA yang dikombinasikan dengan peralatan lainnya disebut PARVID (Positioning Accurated Roughness with Video)

#### 2.1.8.1 Metode Survei Pengambilan Data IRI Dilapangan

2.1.8.1.1 Peralatan Survei IRI

Peralatan yang akan digunakan dalam survei IRI di lapangan menggunakan alat PARVID (Positioning Accurated Roughness with Video). PARVID merupakan gabungan dari peralatan yang digunakan untuk survey tingkat kekasaran jalan (roughness), titik koordinat jalan, beserta dokumentasinya. Berikut alat-alat  yang digunakan untuk survei, antara lain:

- Batang NAASRA digunakan untuk menangkap getaran dari kekasaran jalan, setiap getaran yang terjadi sekecil apapun bisa ditangkap oleh alat ini.

Gambar 2. 3 Batang NAASRA

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=A-W3trmms-Q

- Logger digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti jarak dan nilai IRI yang dihasilkan oleh NAASRA meter

Gambar 2. 4 Logger

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=A-W3trmms-Q

- Rotary Halda dan rotary NAASRA adalah alat penangkap sensor dimana plat sensor sudah dirancang agar bisa merubah data analog berupa getaran menjadi digital (elektromagnetik). Pada rotary NAASRA untuk jarak atau panjang lintasan dan rotary NAASRA untuk getaran pada kekasaran jalan.

Gambar 2. 5 Rotary Halda dan Rotary NAASRA

Sumber: https://www.scribd.com/document/453669945/Survei-Naasra-pada-kondisi-jalan-daerah

- Counter merupakan alat untuk mencatat hasil proses dari rotary halda dan rotary NAASRA yang bersifat display dengan 6 digit angka.

Gambar 2. 6 Counter

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=A-W3trmms-Q

- Laptop untuk mendownload data yang tersimpan di logger dengan menggunakan software PARVID Data Logger

- Handycam digunakan untuk merekam video situasi jalan dan kondisi jalan yang telah dimodifikasi dengan menyambungkan kabel ke logger yang akan terekam secara otomatis saat survey dimulai pada awal ruas, sehingga hasil video selaras dengan data yang lain .

Gambar 2. 7 Handycam Situasi Jalan dan Handycam Kondisi Jalan

Sumber: https://www.scribd.com/document/453669945/Survei-Naasra-pada-kondisi-jalan-daerah

- GPS (Global Positioning System) merupakan sistem navigasi satelit, output dari alat ini berupa kecepatan, posisi (X,Y) dan waktu.

Gambar 2. 8 GPS

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=A-W3trmms-Q

2.1.8.1.2  Pelaksanaan Survei IRI

Rangkaian peralatan yang sudah dipasang dan akan digunakan untuk survei harus dikalibrasi dan dinyatakan masih masuk kedalam batas toleransi yang diizinkan, maka survei dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pada titik awal ruas jalan yang akan dilakukan survey, NAASRA meter dan Halda meter pada counter di setel kedalam kedudukan nol.

- Kendaraan dijalankan dengan kecepatan antara 30-35 km/jam.

- Saat kendaraan melewati perkerasan jalan dengan kekasaran tertentu, maka batang NAASRA akan bergerak membentuk putaran,

- Putaran yang terjadi tersambung dengan rotary HALDA dan rotary NAASRA sebagai alat penangkap sensor kemudian diubah menjadi data digital yang diteruskan ke counter

- Counter merupakan alat untuk monitor pergerakan NAASRA dan Halda berupa tampilan display dengan 6 digit angka.

- Semua data yang diperoleh dari survei ini terkoneksi dengan logger PARVID dan selanjutnya data tersebut didownload menggunakan laptop dengan kabel USB to Serial dan tersimpan dalam format Microsoft Excel

2.1.8.1.3  Hasil Survei IRI

Data hasil survey yang telah tersimpan dalam laptop dengan bentuk format Microsoft Excel menampilkan data interval 100m dengan informasi nilai IRI, kondisi perkerasan, posisi koordinat (Latitude, Longitude), dan tanggal & waktu. Berikut tampilan hasil survei dengan bentuk Microsoft Excel.

Gambar 2. 9 Data Hasil Survey dengan bentuk Microsoft Excel

Sumber P2JN Yogyakarta

### 2.1.9	Present Serviceability Index (PSI)

Present Serviceability Index (PSI) atau Indeks Permukaan (IP) merupakan salah satu analisis untuk menentukan kondisi fungsional dan fungsi pelayanan jalan yang diperkenalkan AASHTO. Analisis ini diperoleh berdasarkan pengamatan kondisi jalan meliputi kerusakan-kerusakan seperti retak-retak, alur, lubang, lendutan pada lajur roda, ketidakrataan permukaan dan sebagainya yang terjadi selama umur pelayanan.

Nilai Present Serviceability Index memiliki nilai berdasarkan skala antara 0 – 5 yang masing-masing menunjukan fungsi pelayanan dari jalan tersebut. Nilai PSI pada awal umur rencana atau saat jalan baru dibuka menurut AASHTO memiliki nilai PSI sebesar 4,2 untuk perkerasan lentur dengan fungsi pelayanan sangat baik dan akan mengalami penurunan sampai akhir umur rencana, yang diharapkan memiliki nilai PSI minimal 2,5 untuk jalan raya utama dan 2,0 untuk jalan raya dengan lalu lintas rendah yang masih mungkin dilewati kendaraan dan diperlukan peningkatan jalan. Pada kondisi jalan yang sudah rusak memiliki nilai PSI 1,5 Berikut ini hubungan nilai indeks permukaan (PSI) dengan fungsi pelayanan jalan.

Tabel 2. 4 Hubungan Nilai Indeks Permukaan dengan Fungsi Pelayanan Jalan

Sumber : Silvia Sukirman, 1999

Present Serviceability Index (PSI) telah dikembangkan oleh beberapa ahli salah satunya NCHRP, 2001. Dikutip NCHRP (2001) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara International Roughness Index (IRI) dengan Present Serviceability Index (PSI) yang dapat dihasilkan dari suatu persamaan berikut:

Untuk perkerasan jalan beraspal :

PSI	= 5 – 0,2937X4 + 1,1171X3 – 1,4045X2 - 1,5803X.....................(2.1)

Untuk perkerasan jalan dengan beton/semen :

PSI	= 5 + 0,6046X3 + 2,2271X2 –0,0434X........................................(2.2)

Dengan

X	= Log (1+SV)..............................................................................(2.3)

PSI	= Present Serviceability Index

SV	= Slope Variance

Slope variance merupakan variasi sudut gelombang jalan arah memanjang

pada jejak ban yang diukur setiap jarak 1 feet (304,8 mm). Untuk memperoleh nilai slope variance (SV) digunakan Persamaan 2.4 berikut.a

SV	= 2,2704 IRI2...............................................................................(2.4)

Dengan

IRI	= International Roughness Index (m/km)

Dalam menentukan nilai Present Serviceabilty Index (PSI) yang memiliki korelasi dengan nilai IRI, telah dikaji oleh beberapa peneliti seperti Dujisin dan Arroyo tahun 1995 (NCHRP, 2001), Paterson (1987), Al-Omari dan Darter (1994), dan Gulen dkk (1994). Berikut korelasi yang antara nilai PSI dan IRI yang dapat diilustrasikan pada gambar 2.10

Gambar 2. 10 Korelasi antara Nilai PSI dan IRI

Sumber : NCHRP, 2001

### 2.1.10	Road Condition Index (RCI)

Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi jalan yang merupakan salah satu indikator kinerja fungsional perkerasan jalan yang dikembangkan oleh American Association of State Highway Official (AASHO) pada tahun 1960an. Road Condition Index (RCI) adalah sebuah skala indikator dari tingkat kenyamanan atau kinerja yang dapat ditentukan berdasarkan hasil dari pengamatan langsung secara visual di lapangan. Indeks kondisi jalan bisa didapatkan berdasarkan  parameter kinerja fungsional lainnya seperti ketidakrataan permukaan jalan dengan melakukan pengukuran dengan alat Roughmeter. Dengan alat Roughmeter diperoleh nilai IRI. Nilai IRI tersebut kemudian dikonversikan ke nilai RCI. Korelasi antara RCI dengan IRI diformulasikan baik dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut

RCI 	= 10 x Exp (-0,0501 x IRI 1,220920)....................................................(2.5)

Dengan :

RCI 	= Road Condition Index

IRI	= International Roughness Index (m/km)

Gambar 2. 11 Korelasi antara Nilai IRI dan Nilai RCI

Sumber: Silvia Sukirman (1992)

Berdasarkan grafik diatas diperoleh hubungan antara nilai IRI dan nilai RCI, dimana korelasi jika nilai IRI semakin kecil maka nilai RCI semakin besar dan sebaliknya semakin besar nilai IRI maka semakin kecil nilai RCI. Nilai Road Condition Index memiliki nilai berdasarkan skala antara 2 – 10 yang masing-masing menunjukan kondisi permukaan yang berbeda-beda. Berikut tabel kondisi permukaan secara visual berdasarkan nilai RCI.

Tabel 2. 5 Kondisi Permukaan Secara Visual Berdasarkan Nilai RCI

Sumber: Silvia Sukirman (1992)

### 2.1.11	Umur Layan Perkerasan

Umur layan perkerasan adalah umur perkerasan yang direncanakan dapat melayani gabungan beban lalu lintas dengan baik tanpa adanya kerusakan yang berarti dalam periode waktu tertentu. Seiring dengan bertambahnya umur perkerasan, perkerasan akan mengalami penurunan fungsi baik secara fungsional maupun struktural, terdapat beberapa variabel dan faktor utama yang akan mempengaruhi umur rencana atau layan suatu perkerasan jalan.  Salah satu faktor penyebab dari penurunan umur layan perkerasan adalah beban atau muatan yang berlebih (overload) yang biasa terjadi pada kendaraan berat. (Moghaddam dkk, 2011; Muhammadun, 2012; Behiry, 2012 dan Vaitkus and Paliukaite, 2013). Beban berlebih (overload) berarti bahwa kondisi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas muatan yang telah ditetapkan. (Enji,2016).

Sisa umur layan penting untuk dianalisa karena yang terjadi beberapa segmen perkerasan jalan yang direncanakan dan dibangun pada waktu yang sama dapat berbeda sisa umur layannya. Ketidakpastian umur layan perkerasan mempersulit dalam penentuan sisa umur suatu perkerasan jalan dan akan mempengaruhi rencana prioritas penanganan rehabilitasi jalan jangka panjang pada suatu ruas jalan. Oleh sebab itu diperlukan analisa untuk memprediksi berapa sisa umur layan perkerasan berdasarkan beban lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Metode yang digunakan dalam memprediksi sisa umur layan perkerasan salah satunya adalah metode AASHTO 1993.

- Umur Rancangan

Dalam merancang suatu perkerasan, diperlukan pemilihan umur rancangan atau periode perkerasan. Umur rancangan adalah waktu dimana perkerasan diharapkan mempunyai kemampuan pelayanan sebelum dilakukan pekerjaan rehabilitasi atau kemampuan layan berakhir. (Hardiyatmo, 2019)

Sebagaiamana yang telah tertuang pada Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017 bahwa umur rencana suatu jalan baru dengan jenis perkerasan lentur adalah selama 20 tahun dan 40 tahun untuk jenis perkerasan kaku. Sedangkan umur rencana untuk seluruh penanganan pada jenis perkerasan lentur minimal selama 10 tahun.

Tabel 2. 6 Umur Rencana Perkerasan Baru (UR)

| Jenis Perkerasan | Elemen Perkerasan | Umur Rencana (tahun) |
| --- | --- | --- |
| Perkerasan Lentur | Lapisan aspal dan lapisan berbutir | 20 |
|  | Fondasi jalan | 40 |
|  | Semua perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan pelapisan ulang (overlay), seperti jalan perkotaan, underpass, jembatan, terowongan |  |
|  | Cement Treated Based (CTB) |  |
| Perkerasan Kaku | Lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, lapis beton semen dan fondasi jalan |  |
| Jalan Tanpa Penutup | Semua elemen (termasuk fondasi jalan) | Minimum 10 |

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017

### 2.1.12	Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas Harian Rata Rata

Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas kendaraan rata rata yang melewati satu lajur selama satu hari atau 24 jam, satuan  LHR  dinyatakan dalam kend/hari atau smp/hari. Volume lalu lintas pada jalan raya utama, pada umumnya akan bertambah secara eksponensial dari tahun ke tahun, karena itu diperlukan faktor pertumbuhan lalu lintas untuk estimasi volume lalu lintas sesuai dengan umur rencana. ( Hardiyatmo, 2019)

Faktor pertumbuhan lalu lintas diperoleh berdasarkan data data pertumbuhan historis atau formulasi korelasi dengan faktor pertumbuhan kendarann lain yang valid. Berikut persamaan  yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan lalu lintas.

i	=LHRnLHR11n -1	 .................................................................................(2.6)

dengan

i	= faktor pertumbuhan lalu lintas

n	= Tahun ke -n

LHR1	= LHR tahun awal

LHRn	= LHR tahun ke-n

Persamaan diatas diperoleh berdasarkan rumus untuk LHR umur rencana yaitu

LHRn	= LHR1   x (1+i)n .........................................................................(2.7)

Didalam analisis perencanaan jalan terkadang data pertumbuhan historis kendaraan sulit untuk didapatkan karena sistem penyimpanan data yang belum mumpuni. Jika tidak tersedia data bisa digunakan faktor pertumbuhan lalu lintas minimum berdasarkan manual desain perkerasan jalan untuk tahun 2015-2035.

Tabel 2. 7 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) (%)

|  | Jawa | Sumatera | Kalimantan | Rata-rata Indonesia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arteri dan perkotaan | 4,80 | 4,83 | 5,14 | 4,75 |
| Kolektor rural | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Jalan desa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017

Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

R	= 1+0,01iUR-10,01i..............................................................................(2.8)

Dengan

R	= faktor pengali pertumbuhan lalu lintas

i	= laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

UR	= umur rencana (tahun)

### 2.1.13	Vehicle Damage Factor (VDF)

Vehicle Damage Factor atau angka ekivalen adalah salah satu faktor yang mempengaruhi umur layan suatu struktur perkerasan. Vehicle Damage Factor merupakan rasio dari jumlah pengulangan beban sembarang gandar dan konfigurasi gandarnya (tunggal, tandem, tridem), yang menghasilkan tingkat kerusakan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 18 kip atau 8.16 ton. VDF berguna untuk menyatakan berbagai macam gandar kedalam suatu parameter rancangan tunggal. (Hardiyatmo,2019)

Untuk menghitung faktor daya rusak pada setiap golongan beban sumbu dapat digunakan rumus yang telah tertuang pada Pd T-05-2005-B sebagai berikut:

Angka Ekivalen STRT = Beban Sumbu (ton)5,44.........................................(2.9)

Angka Ekivalen STRG = Beban Sumbu (ton)8,164........................................(2.10)

Angka Ekivalen STdRG = Beban Sumbu (ton)13,734......................................(2.11)

Angka Ekivalen STrRG = Beban Sumbu (ton)18,454.......................................(2.12)

Dengan :

AE STRT 	= Angka Ekivalen Sumbu Tunggal Roda Tunggal

AE STRG	= Angka Ekivalen Sumbu Tunggal Roda Ganda

AE STdRG	= Angka Ekivalen Sumbu Tanden Roda Ganda

AR StrRG	= Angka Ekivalen Sumbu Tripel Roda Ganda

Berdasarkan manual desain perkerasan jalan tahun 2017, VDF terdiri dari dua yaitu VDF4 (pangkat 4) dan VDF5 (pangkat 5). Gunakan nilai VDF yang sesuai sebagai input dalam perencanaan.

- Pangkat 4 digunakan pada desain perkerasan lentur berdasarkan Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pt T-01-2002-B atau metode AASHTO 1993 (pendekatan statistik empirik).

- Pangkat 4 digunakan untuk bagan desain pelaburan tipis (seperti Burtu atau Burda), perkerasan tanpa penutup (Unsealed granular pavement) dan perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lendutan untuk kriteria alur.

- Pangkat 5 digunakan untuk desain perkerasan lentur (kaitannya dengan faktor kelelahan aspal beton dalam desain dengan pendekatan Mekanistik Empiris) termasuk perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lengkung lendutan (curvature curve) untuk kriteria retak lelah (fatigue).

Studi atau survei data beban gandar perlu dilakukan untuk desain yang akurat. Namun Jika survei beban gandar tidak memungkinan dilakukan dan data survei beban gandar sebelumnya tidak tersedia, maka nilai VDF berikut dapat digunakan untuk menghitung ESA.

Tabel 2. 8 Nilai VDF Standar

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017

### 2.1.14	Beban Sumbu Standar Kumulatif

Beban sumbu standar kumulatif atau Cumulative Equivalent Single Axle Load (CESAL) adalah jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana, yang ditentukan sebagai berikut:

ESA		= ∑(LHRj) x VDFj............................................................(2.13)

CESAL	= ESA x 365 x DD x DL x R............................................(2.14)

Dengan

ESA		= Kumulatif lintasan sumbu standar (equivalent standard axle)

LHRj		= Lalu lintas harian rata rata untuk jenis kendaraan j (kend/hari)

VDFj		= Vehicle Damage Factor untuk jenis kendaraan j

DD	= Faktor distribusi arah (AASHTO menyarankan faktor distribusi   arah bervariasi antara 0,3-0,7 umumnya diambil 0,5)

DL		= Faktor distribusi lajur

CESAL	= kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana

R		= Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

Faktor distribusi lajur menurut bina marga ditetapkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 9 Faktor Distribusi Lajur (DL)

| Jumlah Lajur Setiap Arah | Kendaraan niaga pada lajur desain (%terhadap populasi kendaraan niaga) |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017

### 2.1.15	Sisa Umur Layan Perkerasan (Remaining Life)

Menurut AASHTO (1993), sisa umur layan perkerasan merupakan konsep kerusakan yang disebabkan oleh beban repitisi kendaraan yang melintasi ruas jalan secara berulang-ulang, dalam menentukan sisa umur layan perkerasan jalan di hitung berdasarkan total lalu lintas yang telah melewati sampai tahun tersebut dengan total lalu lintas pada saat akhir umur rencana perkerasan. Untuk menentukan sisa umur layan perkerasan dapat dihitung dengan persamaan

RL	= 1001-NpN2.......................................................................... (2.15)

Dengan

RL	= Umur sisa layan perkerasan atau remaining life (%)

Np	= Total lalu lintas yang telah melewati perkerasan dari nilai CESAL

N2	= Total lalu lintas pada kondisi perkerasan berakhir sesuai umur rencana diperoleh dari CESAL

### 2.1.16 	Penelitian Terdahulu

Nainggolan, Jolis (2015) melakukan penelitian tentang evaluasi kondisi perkerasan lentur dan prediksi umur layan Jalintim Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian kondisi perkerasan jalan dengan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI), prediksi sisa umur layannya dengan metode lendutan FWD dan menganalisa hubungan antara nilai kondisi dan sisa umur layan di ruas jalan batas Provinsi Jambi-Peninggalan Jalintim Sumatera. Hasil penelitian menunjukan perkerasan jalan memiliki nilai PCI sebesar 95,0 (sempurna); 79,3 (sangat baik); 56,3 (baik); 39,0 (kburuk); 37,8(buruk), pada perkerasan jalan yang mendekati nilai PCI sebesar 55 agar segera dilakukan pemeliharaan. Semua segmen perkerasan jalan yang diteliti memiliki sisa umur layannya yang cukup rendah yaitu kurang lebih 5,5 tahun yang disebabkan salah satunya overloading sumbu kendaraan.

Susanto, Luky (2015) melakukan penelitian tentang pemilihan metode penilaian kondisi jalan yang mendekati perkiraan kondisi jalan saat pemeliharaan jalan dengan studi kasus ruas Jalan Sadang-Bts. Kota Gresik Sta. km.55+000 –km.60+239. Penilaian kondisi jalan pada penelitian ini menggunakan nilai IRI (International Roughness Index), SDI (Surface Distress Index) dan PCI (Pavement Condition Index).  Pemilihan metode penilaian kondisi jalan dilakukan dengan membandingkan antara 3 nilai indeks tersebut yang memiliki deviasi nilai terkecil. Berdasarkan selisih antara probabilitas distribusi pemodelan prediksi kondisi perkerasan dengan hasil survei rata-rata terkecil maka metode IRI (International Roughness Index) adalah yang paling mendekati kondisi aktual saat pelaksanaan.

Meriani, Ingeu (2022) melakukan penelitian tentang evaluasi kondisi fungsional dan struktural perkerasan jalan pada ruas Jalan Soekarno Hatta Bandung. Bertujuan untuk menganalisa berapa nilai penurunan rencana jalan atau memprediksi sisa umur perkerasan jalan akibat pengaruh volume kendaraan, dengan mengetahui kinerja jalan menggunakan metode RCI dan PSI serta mengetahui nilai lendutan pada perkerasan juga menggunakan LHR sebagai parameter. Dari hasil penelitian jalan dengan nilai IRI rata-rata 5,01 m/km menunjukan bahwa nilai RCI rata-rata 7,02 kondisi baik dan nilai PSI rata rata 1,49 dengan kondisi fungsi pelayanan kurang. Ruas jalan tersebut perlu ditambah tebal lapis perkerasan agar mampu melayani lalu lintas selama umur rencana sebesar 8,28 cm. Perkerasan jalan yang telah direncanakan akan berakhir pada tahun 6 yaitu tahun 2026 sehingga mengalami penurunan umur rencana 3 tahun dari umur rencana yaitu 10 tahun dengan nilai sebesar 52,35%.

Irawan, Shinta Rahmalia, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang evaluasi struktural perkerasan kaku menggunakan metoda AASHTO 1993 dan metoda AUSTROADS 2011 dengan studi kasus Jalan Cakung-Cilincing. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tebal lapis tambah dan Metoda mana yang baik digunakan untuk penanganan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tebal lapis yang diperlukan dengan menggunakan metode AASHTO 1993 sebesar 11 cm dan pada metode AUSTROAD 2011 sebesar 24 cm dengan sisa umur layan perkerasan sebesar 59 % pada lajur pertama dan untuk lajur kedua sebesar 53%

Anisarida, An an (2017) melakukan penelitian tentang evaluasi kondisi permukaan jalan dengan metode Road Condition Index (RCI) dengan studi kasus Jalan Purwakarta Bandung. Penelitian ini bertujuan menentukan kondisi jalan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan dalam usaha pemeliharaan jalan.. Berdasarkan hasil survey dan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut terdapat perbedaan panjang ruas Jalan Purwakarta yang didapat dari dinas adalah 1867m sedangkan hasil survey adalah 1405 m, hal ini dimungkinkan adanya perbedaan titik sta awal dan sta akhir. Secara pengamatan visual, ruas Jalan Purwakarta mempunyai nilai rata rata yang baik dengan nilai SDI adalah 0

# BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1	Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau prosedur penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan penelusuran dan tata cara tertentu sehingga diperoleh jawaban yang rasional dalam menjawab permasalahan yang ada. Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah.

Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti haruslah hati - hati dalam memilih metodologi. Sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses penelitian. Terdapat beberapa jenis ata tipe metode penelitian antara lain:

- Metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2) Metode penelitian kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif, yakni mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk angka.

## 3.2	Diagram Alir Penelitian

Tidak

Data Cukup ?

Ya

Mulai

Persiapan

Studi Literatur

Analisa Kondisi Fungsional Jalan

Analisa Sisa Umur Layan

Metode AASHTO 1993

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Metode PSI dan RCI

Data Sekunder :

- IRI (2021)

- LHR (2020 & 2021)

Pengumpulan Data

Data Primer :

- Traffic Counting (2022)

- Survey Visual

Analisa Data

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

## 3.3	Persiapan

Pada tahap awal penelitian diperlukan proses persiapan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pengerjaan penelitian ini.

Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan penelitian ini:

- Menentukan topik yang akan dijadikan acuan dalam pengerjaan tugas akhir. Sehingga diperoleh topik Analisa Kondisi Fungsional Jalan Dengan Metode PSI Dan RCI Serta Analisa Sisa Umur Layan Jalan

- Menentukan data apa saja yang diperlukan dalam proses penelitian.

- Menentukan instansi mana saja dalam perolehan sumber data penelitian.

- Membuat surat pengantar dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti untuk permohonan data penelitian tugas akhir kepada instansi terkait

## 3.4	Studi Literatur

Studi literatur merupakan tahap yang dilakukan untuk pencarian referensi atau literatur yang terkait dengan tema penelitian yang diambil dengan tujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk penggunaan rumus- rumus tertentu dalam menganalisa. Referensi yang didapat berasal dari pedoman teknis, peraturan pemerintah, undang-undang, buku, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

## 3.5	Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses perhitungan dan analisis. Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dibagi dua jenis yaitu:

- Data Primer yaitu data yang diperoleh dari survei langsung kelapangan

- Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari instansi instansi terkait.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

- Data primer meliputi melakukan survei pencacahan lalu lintas (traffic counting) untuk tahun 2022, dan survei visual untuk melihat kondisi perkerasan jalan dengan pengamatan visual sepanjang 4,19 km dengan tiap sta per 100m

- Data sekunder meliputi data IRI tahun 2021 dan data lalu lintas harian rata rata (LHR) tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat

## 3.7	Analisa Data

### 3.7.1	Analisa Kondisi Fungsional Jalan

Pada tahap analisa kondisi fungsional jalan, data IRI yang telah diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat dihitung dengan menggunakan suatu persamaan sehingga diperoleh nilai PSI dan RCI yang digunakan untuk menentukan fungsi pelayanan jalan dan indeks kondisi jalan.

- Analisa Fungsi Pelayanan Jalan (PSI)

Dalam menganalisa fungsi pelayanan jalan diperlukan data IRI untuk memperoleh nilai PSI dengan menggunakan persamaan 2.1. Berdasarkan nilai PSI yang telah dihitung, dapat digunakan untuk menentukan fungsi pelayanan jalan, berikut diagram alir analisa fungsi pelayanan jalan :

Mulai

Data IRI

Nilai PSI dihitung dengan persamaan 2.1

Menentukan fungsi pelayanan jalan pada tabel 2.4

Selesai

Gambar 3. 2 Diagram Alir Analisa Fungsi Pelayanan Jalan

- Analisa Kondisi Permukaan Jalan (RCI)

Dalam menganalisa kondisi permukaan jalan diperlukan data IRI untuk memperoleh nilai RCI dengan menggunakan persamaan 2.5. Berdasarkan nilai RCI yang telah dihitung, dapat digunakan untuk menentukan kondisi permukaan jalan, berikut diagram alir analisa kondisi permukaan jalan :

Mulai

Data IRI

Nilai RCI dihitung dengan persamaan 2.5

Menentukan kondisi permukaan jalan pada tabel 2.4

Selesai

Gambar 3. 3 Diagram Alir Analisa Kondisi Permukaan Jalan

### 3.7.2	Analisa Sisa Umur Layan Jalan

Dalam analisa sisa umur layan jalan dilakukan dengan metode AASHTO 1993, yang dihitung berdasarkan dua kondisi yaitu, pada kondisi rencana dan aktual. Adapun tahapan-tahapan dalam analisa sisa umur layan jalan adalah sebagai berikut :

- Mempersiapkan data LHR sebelum penanganan jalan dan sesudah penanganan jalan

- Menghitung faktor laju pertumbuhan lalu lintas rencana (i) berdasarkan data LHR sebelum penanganan jalan dengan persamaan 2.6

- Menghitung faktor laju pertumbuhan lalu lintas aktual (i) berdasarkan data LHR setelah penanganan jalan dengan persamaan 2.6

- Menghitung faktor pengali pertumbuhan lalu lintas rencana (R) dengan persamaan 2.8

- Menghitung faktor pengali pertumbuhan lalu lintas aktual (R) dengan persamaan 2.8

- Menghitung LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana, pada dua kondisi yaitu rencana dan aktual dengan persamaan 2.7

- Menghitung nilai ESA dengan persamaan 2.13, dengan nilai VDF sesuai dengan tabel 2.8

- Menghitung nilai CESAL dengan persamaan 2.14

- Menghitung sisa umur layan perkerasan (remaining life) dengan persamaan 2.15

Kondisi Rencana

Kondisi Aktual AKtual

Data LHR

Mulai

Menghitung Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) Sebelum Penanganan

Menghitung Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) Setelah Penanganan

Menghitung Faktor Pengali Pertumbuhan Lalu Lintas (R) sebelum Penanganan

Menghitung Faktor Pengali Pertumbuhan Lalu Lintas (R) Setelah Penanganan

Menghitung LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana

Menghitung LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana

Menghitung Nilai ESA

(Manual Desain Perkerasan Jalan 2017)

Menghitung Nilai ESA

(Manual Desain Perkerasan Jalan 2017)

Menghitung Nilai CESAL

(Manual Desain Perkerasan Jalan 2017)

Menghitung Nilai CESAL

(Manual Desain Perkerasan Jalan 2017)

Menghitung Sisa Umur Layan Perkerasan (AASHTO 1993)

Menghitung Sisa Umur Layan Perkerasan (AASHTO 1993)

Selesai

Berikut diagram alir analisa sisa umur layan jalan

Rekapitulasi Perhitungan dan Kesimpulan

Gambar 3. 4 Diagram Alir Analisa Sisa Umur Layan Jalan

# BAB 4
ANALISIS  DAN PEMBAHASAN

## 4.1	Penyajian Data

Penelitian ini mengambil lokasi pada ruas Jalan Raya Sindanglaya sepanjang 4,19 km, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat berupa data teknis jalan, data IRI (International Roughness Index) untuk analisis kondisi fungsional jalan dan data lalu lintas harian rata-rata untuk analisa sisa umur layan jalan.

### 4.1.1	Data Teknis Jalan

Ruas			: Jalan Raya Sindanglaya

Panjang		: 4,19 km

Lebar jalan		: 12 m

Jumlah lajur		: 2

Jumlah jalur		: 2

Jenis perkerasan	: Perkerasan lentur

Ketebalan perkerasan	: AC-WC 4 cm, AC-BC 6 cm

Penanganan terakhir	: 2021

Gambar 4. 1 Tipikal Potongan Melintang Jalan

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat

### 4.1.2	Data IRI (International Roughness Index)

Data IRI yang diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat pada ruas Jalan Raya Sindanglaya dari STA 0+000 sampai STA 4+190 yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Data IRI Ruas Jalan Raya Sindanglaya

| No. | STA |  | IRI Rata-Rata | Kondisi Jalan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 | 0+100 | 6,12 | Sedang |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 5,36 | Sedang |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 6,43 | Sedang |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 5,95 | Sedang |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 5,63 | Sedang |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 5,40 | Sedang |
| `7 | 0+600 | 0+700 | 4,57 | Sedang |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 4,33 | Sedang |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 4,73 | Sedang |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 4,81 | Sedang |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 4,98 | Sedang |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 5,35 | Sedang |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 4,26 | Sedang |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 5,10 | Sedang |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 4,69 | Sedang |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 3,88 | Baik |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 4,14 | Sedang |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 4,28 | Sedang |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 4,66 | Sedang |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 5,22 | Sedang |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 5,33 | Sedang |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 5,45 | Sedang |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 5,29 | Sedang |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 5,55 | Sedang |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 5,29 | Sedang |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 5,04 | Sedang |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 5,07 | Sedang |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 4,42 | Sedang |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 4,64 | Sedang |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 5,00 | Sedang |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 3,81 | Baik |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 3,52 | Baik |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 4,05 | Sedang |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 5,58 | Sedang |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 5,23 | Sedang |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 5,65 | Sedang |
| 37 | 3+600 | 3+700 | 4,86 | Sedang |
| 38 | 3+700 | 3+800 | 4,68 | Sedang |
| 39 | 3+800 | 3+900 | 6,35 | Sedang |
| 40 | 3+900 | 4+000 | 4,86 | Sedang |
| 41 | 4+000 | 4+100 | 5,04 | Sedang |
| 42 | 4+100 | 4+190 | 5,00 | Sedang |
| Rata – Rata |  |  | 4,99 | Sedang |

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh bahwa nilai IRI rata rata sepanjang 4,19 km sebesar 4,99  dengan kondisi jalan sedang. Nilai IRI terbesar adalah 3,52 pada STA 3+100- STA 3+200 dengan kondisi jalan baik, sedangkan nilai IRI terkecil sebesar 6,43 pada STA 0+200-0+300 dengan kondisi jalan Sedang.

Dalam survei visual kondisi aktual jalan yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa kondisi jalan memiliki kondisi yang sama atau serupa dengan hasil kondisi jalan berdasarkan data IRI.

### 4.1.3	Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)

Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berpedoman ke Pd.T-19-2004-B dan untuk data lalu harian rata-rata pada tahun 2022 diperoleh dari hasil survei traffic counting yang dilakukan peneliti, berpedoman sesuai dengan traffic counting yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu mengacu ke Pd.T-19-2004-B.  Traffic counting dilaksanakan dengan menggunakan media video CCTV yang berlokasi di simpang Cicaheum. Data yang digunakan untuk analisa merupakan data lalu lintas yang memiliki nilai Vehicle Damage Factor (VDF) ≠ 0 dimana nilai nol tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada jalan sesuai dengan Manual Desain Perkerasan Jalan yang dapat dilihat pada tabel 2.8. Berikut data lalu lintas harian rata-rata dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahun 2020-2022

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | LHR (Kend/Hari) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Bus Kecil | 5a | 395 | 133 | 90 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 83 | 510 | 397 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 1.210 | 1.352 | 883 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 5.995 | 612 | 998 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | 2.959 | 128 | 56 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 31 | 0 | 0 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | 0 | 22 | 4 |

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat tahun 2020 dan 2021, Peneliti tahun 2022

## 4.2	Analisa Data

### 4.2.1	Analisa Kondisi Fungsional Jalan

Dalam penentuan kondisi fungsional jalan yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan analisa fungsi pelayanan jalan dengan metode Present Serviceability Index (PSI) dan analisa kondisi permukaan jalan dengan metode Road Condition Index (RCI).

#### 4.2.1.1	Analisa Fungsi Pelayanan Jalan (PSI)

Analisa fungsi pelayanan jalan dianalisa berdasarkan nilai IRI ruas Jalan Raya Sindanglaya, yang dikorelasikan dengan menggunakan persamaan 2.1 sehingga bisa diperoleh nilai PSI  yang akan digunakan untuk menentukan fungsi pelayanan jalan berdasarkan tabel 2.4. Contoh perhitungan nilai PSI pada STA 0+000 – STA 0+100 dengan menggunakan suatu persamaan adalah sebagai berikut

PSI	= 5 – 0,2937X4 + 1,1171X3 – 1,4045X2 - 1,5803X

Dengan

X	= Log (1+SV) 			SV	= 2,2704 IRI2

PSI	= Present Serviceability Index

SV	= Slope Variance

STA 0+000 – STA 0+100

IRI	= 6,12 m/km

SV	= 2,2704 x IRI2

SV	= 2,2704 x (6,12)2

SV	= 85,036

X	= Log (1+SV)

X	= Log (1+85,036)

X	= 1,935

PSI	= 5 – 0,2937X4 + 1,1171X3 – 1,4045X2 - 1,5803X

PSI	= 5 – 0,2937(1,935)4 + 1,1171(1,935)3 – 1,4045(1,935)2 - 1,5803(1,935)

PSI	= 1,096

Nilai PSI yang telah diperoleh, ditentukan fungsi pelayanannya berdasarkan tabel 2.4. Untuk nilai PSI 1,096, fungsi pelayanannya adalah kurang. Berikut untuk rekapitulasi hasil analisa fungsi pelayanan pada STA 0+000 – STA 4+190 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Hasil Analisa Fungsi Pelayanan Pada STA 0+000 – STA 4+190

| No. | STA |  | IRI Rata-Rata | PSI | Fungsi Pelayanan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 | 0+100 | 6,12 | 1,096 | Kurang |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 5,36 | 1,342 | Kurang |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 6,43 | 0,995 | Sangat Kurang |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 5,95 | 1,151 | Kurang |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 5,63 | 1,254 | Kurang |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 5,40 | 1,332 | Kurang |
| 7 | 0+600 | 0+700 | 4,57 | 1,615 | Kurang |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 4,33 | 1,699 | Kurang |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 4,73 | 1,559 | Kurang |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 4,81 | 1,529 | Kurang |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 4,98 | 1,473 | Kurang |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 5,35 | 1,347 | Kurang |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 4,26 | 1,727 | Kurang |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 5,10 | 1,432 | Kurang |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 4,69 | 1,573 | Kurang |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 3,88 | 1,870 | Kurang |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 4,14 | 1,770 | Kurang |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 4,28 | 1,717 | Kurang |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 4,66 | 1,581 | Kurang |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 5,22 | 1,392 | Kurang |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 5,33 | 1,353 | Kurang |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 5,45 | 1,313 | Kurang |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 5,29 | 1,368 | Kurang |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 5,55 | 1,280 | Kurang |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 5,29 | 1,368 | Kurang |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 5,04 | 1,452 | Kurang |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 5,07 | 1,442 | Kurang |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 4,42 | 1,667 | Kurang |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 4,64 | 1,588 | Kurang |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 5,00 | 1,466 | Kurang |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 3,81 | 1,901 | Kurang |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 3,52 | 2,019 | Cukup |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 4,05 | 1,804 | Kurang |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 5,58 | 1,271 | Kurang |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 5,23 | 1,386 | Kurang |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 5,65 | 1,247 | Kurang |
| 37 | 3+600 | 3+700 | 4,86 | 1,514 | Kurang |
| 38 | 3+700 | 3+800 | 4,68 | 1,574 | Kurang |
| 39 | 3+800 | 3+900 | 6,35 | 1,021 | Kurang |
| 40 | 3+900 | 4+000 | 4,86 | 1,511 | Kurang |
| 41 | 4+000 | 4+100 | 5,04 | 1,451 | Kurang |
| 42 | 4+100 | 4+190 | 5,00 | 1,464 | Kurang |
| Rata- Rata |  |  | 4,99 | 1,474 | Kurang |

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan hasil analisa fungsi pelayanan pada STA awal dan STA akhir ruas Jalan Raya Sindanglaya memiliki nilai PSI rata rata sebesar 1,474 dengan fungsi pelayanannya adalah kurang. Fungsi pelayanan yang paling baik berada pada STA 3+100 – STA 3+ 200 yang memiliki nilai PSI sebesar 2,019 dengan kategori fungsi pelayanan cukup. Pada STA 0+200 – STA 0+300 diperoleh nilai PSI paling rendah sebesar 0,995 dengan fungsi pelayanannya sangat kurang. Dimana fungsi pelayanan adalah suatu bentuk dari kenyamanan mengemudi.

Dalam survei visual kondisi aktual jalan yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa kondisi permukaan jalan secara visual baik, sedangkan hasil perhitungan nilai PSI adalah kurang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai PSI dan hasil survei visual tidak memiliki korelasi satu sama lain dan keduanya merupakan metode berbeda.

#### 4.2.1.2	Analisa Kondisi Permukaan Jalan (RCI)

Analisa kondisi permukaan jalan dianalisa berdasarkan nilai IRI ruas Jalan Raya Sindanglaya, yang dikorelasikan dengan menggunakan persamaan 2.5 sehingga bisa diperoleh nilai RCI  yang akan digunakan untuk menentukan kondisi permukaan jalan berdasarkan tabel 2.5. Contoh perhitungan nilai RCI pada STA 0+000 – STA 0+100 dengan menggunakan suatu persamaan  adalah sebagai berikut

RCI 	= 10 x Exp (-0,0501 x IRI 1,220920)

Dengan :

RCI 	= Road Condition Index

IRI	= International Roughness Index (m/km)

STA 0+000 – STA 0+100

IRI	= 6.12 m/km

RCI 	= 10 x Exp (-0.0501 x IRI 1,220920)

RCI	= 10 x Exp (-0.0501 x 6.12 1,220920)

RCI	= 6.330

Nilai RCI yang telah diperoleh, diklasifikasikan kondisi permukaan jalannya berdasarkan tabel 2.5. Untuk nilai RCI 6.330 memiliki kondisi permukaan jalan secara visual adalah baik. Berikut untuk rekapitulasi hasil analisa kondisi permukaan jalan pada STA 0+000 – STA 4+200 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Analisa Kondisi Permukaan Jalan STA 0+000 – STA 4+190

| No. | STA |  | IRI Rata-Rata | RCI | Kondisi Permukaan Jalan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 | 0+100 | 6.12 | 6,330 | Baik |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 5,36 | 6,775 | Baik |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 6,43 | 6,151 | Baik |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 5,95 | 6,429 | Baik |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 5,63 | 6,615 | Baik |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 5,40 | 6,755 | Baik |
| 7 | 0+600 | 0+700 | 4,57 | 7,262 | Sangat baik, umumnya rata |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 4,33 | 7,408 | Sangat baik, umumnya rata |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 4,73 | 7,163 | Sangat baik, umumnya rata |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 4,81 | 7,111 | Sangat baik, umumnya rata |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 4,98 | 7,010 | Sangat baik, umumnya rata |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 5,35 | 6,783 | Baik |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 4,26 | 7,455 | Sangat baik, umumnya rata |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 5,10 | 6,937 | Baik |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 4,69 | 7,188 | Sangat baik, umumnya rata |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 3,88 | 7,691 | Sangat baik, umumnya rata |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 4,14 | 7,527 | Sangat baik, umumnya rata |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 4,28 | 7,439 | Sangat baik, umumnya rata |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 4,66 | 7,204 | Sangat baik, umumnya rata |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 5,22 | 6,864 | Baik |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 5,33 | 6,795 | Baik |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 5,45 | 6,721 | Baik |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 5,29 | 6,822 | Baik |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 5,55 | 6,663 | Baik |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 5,29 | 6,822 | Baik |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 5,04 | 6,973 | Baik |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 5,07 | 6,955 | Baik |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 4,42 | 7,353 | Sangat baik, umumnya rata |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 4,64 | 7,214 | Sangat baik, umumnya rata |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 5,00 | 6,998 | Baik |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 3,81 | 7,741 | Sangat baik, umumnya rata |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 3,52 | 7,921 | Sangat baik, umumnya rata |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 4,05 | 7,584 | Sangat baik, umumnya rata |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 5,58 | 6,645 | Baik |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 5,23 | 6,855 | Baik |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 5,65 | 6,602 | Baik |
| 37 | 3+600 | 3+700 | 4,86 | 7,083 | Sangat baik, umumnya rata |
| 38 | 3+700 | 3+800 | 4,68 | 7,191 | Sangat baik, umumnya rata |
| 39 | 3+800 | 3+900 | 6,35 | 6,198 | Baik |
| 40 | 3+900 | 4+000 | 4,86 | 7,079 | Sangat baik, umumnya rata |
| 41 | 4+000 | 4+100 | 5,04 | 6,972 | Baik |
| 42 | 4+100 | 4+190 | 5,00 | 6,995 | Baik |
| Rata-Rata |  |  | 4,989 | 7,007 | Sangat baik, umumnya rata |

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan hasil analisa kondisi permukaan jalan pada STA awal dan STA akhir ruas Jalan Raya Sindanglaya memiliki nilai RCI rata rata sebesar 7,007 dimana nilai tersebut berada pada rentang 7-8 sesuai pada tabel 2.5 yang artinya kondisi permukaan jalan adalah sangat baik, umumnya rata.

Dalam survei visual kondisi aktual jalan yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa kondisi jalan memiliki kondisi yang sama atau serupa dengan hasil kondisi jalan berdasarkan nilai RCI.

### 4.2.2	Analisa Sisa Umur Layan Jalan

Analisa sisa umur layan jalan dihitung berdasarkan data lalu lintas ruas Jalan Raya Sindanglaya pada tahun 2020-2022. Prosedur dalam perhitungan sisa umur layan perkerasan dihitung dengan membandingkan kondisi rencana dengan kondisi aktual.

#### 4.2.2.1	Kondisi Rencana

Kondisi rencana adalah kondisi lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan penanganan jalan pada tahun 2021 dengan menghitung nilai CESAL berdasarkan data lalu lintas tahun 2020 sampai dengan 2021. Penanganan jalan pada tahun 2021 dilaksanakan dengan melakukan pekerjaan overlay dengan ketebalan AC-WC 4 cm dan AC- BC 6 cm, dimana ketebalan tersebut yang telah sesuai dengan ketebalan minimum pada manual desain perkerasan jalan. Umur rencana untuk penanganan jalan pada tahun 2021 adalah 10 tahun.

- Menghitung faktor laju pertumbuhan lalu lintas (i) sebelum penanganan

Langkah awal untuk menentukan analisa sisa umur layan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menentukan faktor laju pertumbuhan lalu lintas dengan menggunakan persamaan 2.6 atau menggunakan data Manual Desain Perkerasan Jalan Tahun 2017 untuk jalan Arteri dan perkotaan di Pulau Jawa sebesar 4,8 % .

Berikut contoh perhitungan faktor laju pertumbuhan lalu lintas (i) :

i	=LHRnLHR11n -1

dengan

i	= faktor pertumbuhan lalu lintas

n	= Tahun ke -n

LHR1	= LHR tahun awal

LHRn	= LHR tahun ke

Contoh perhitungan jenis kendaraan bus besar golongan 5b

i2020-2021 	= LHR2021LHR20201n-1

i2020-2021	= 5108311-1

i2020-2021	= 5,145

Berikut untuk hasil perhitungan faktor laju pertumbuhan lalu lintas berdasarkan LHR tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Perhitungan i pada lalu lintas kondisi rencana

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | LHR (Kend/Hari) |  | i | i untuk analisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | Bus Kecil | 5a | 395 | 133 | -0,66 | 0,048 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 83 | 510 | 5,145 | 0,048 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 1210 | 1352 | 0,117 | 0,048 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 5995 | 612 | -0,90 | 0,048 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | 2959 | 128 | -0,96 | 0,048 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 31 | 0 | -1,00 | 0,048 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | 0 | 22 | - | 0,048 |

Sumber : Hasil Analisa

Pada jenis kendaraan bus besar terjadi peningkatan yang besar dengan nilai 5,145, yang diakibatkan oleh pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Berdasarkan hal itu faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan manual desain perkerasan jalan lebih merepresentasikan faktor pertumbuhan lalu lintas pada ruas Jalan Raya Sindanglaya.

- Menghitung faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) sebelum penanganan

Perhitungan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) dengan menggunakan persamaan 2.8. Berikut contoh perhitungan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) :

R	= 1+0,01iUR-10,01i

Dengan

R	= faktor pengali pertumbuhan lalu lintas

i	= laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

UR	= umur rencana (tahun)

Contoh perhitungan jenis kendaraan bus besar golongan 5b

i2020-2021	= 0.048

UR		= 10 tahun

R		= 1+0,01iUR-10,01i

R		= 1+0,01x 0,04810-10,01x0,048

R		= 10,0216

Berikut untuk hasil perhitungan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Perhitungan R pada lalu lintas kondisi rencana

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | i | i untuk Analisis | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus Kecil | 5a | -0,663 | 0,048 | 10,0216 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 5,145 | 0,048 | 10,0216 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 0,117 | 0,048 | 10,0216 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | -0,898 | 0,048 | 10,0216 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | -0,957 | 0,048 | 10,0216 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | -1,000 | 0,048 | 10,0216 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | - | 0,048 | 10,0216 |

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana

Menghitung LHR pada tahun setelah penanganan selama umur rencana digunakan persamaan 2.7. LHR dihitung pada tiap tiap jenis golongan kendaraan, Berikut contoh perhitungan LHR pada tahun setelah tahun penanganan.

LHRn	= LHR1   x (1+i)n

dengan

i	= faktor pertumbuhan lalu lintas

n	= Tahun ke -n

LHR1	= LHR tahun awal

LHRn	= LHR tahun ke

Contoh perhitungan jenis kendaraan bus besar golongan 5b

LHR2021	= 510 kend/hari

i		= 0,048

n		= 1 tahun

LHR2022	= LHR2021   x (1+i)n

LHR2022	= 510   x (1+0,048)1

LHR2022	= 534

Berikut untuk hasil perhitungan LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana 10 tahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 7 LHR Kondisi Rencana Tahun 2021-2031

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung Nilai Kumulatif Lintasan Standar Ekivalen (ESA)

Perhitungan nilai kumulatif lintasan standar ekivalen (ESA) dihitung dengan persamaan 2.13, dimana beban lalu lintas dikonversi ke beban standar menggunakan nilai vehicle damage factor pangkat 4 berdasarkan MDP 2017. Berikut contoh perhitungan nilai equivalent standard axle (ESA) :

ESA = LHRj x VDFj

Dengan

ESA		= Kumulatif lintasan sumbu standar (equivalent standard axle)

LHRj		= Lalu lintas harian rata rata untuk jenis kendaraan j (kend/hari)

VDFj		= Vehicle Damage Factor untuk jenis kendaraan j

Contoh perhitungan jenis kendaraan bus besar golongan 5b pada tahun 2022

ESA	= LHR x VDF

ESA	= 534 x 1,00

ESA	= 534

Tabel 4. 8 ESA Rencana Tahun 2022

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | VDF4 | LHR (Kend/Hari) | ESA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus Kecil | 5a | 0,3 | 139 | 42 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 1 | 534 | 534 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 0,8 | 1.417 | 1.134 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 1,6 | 641 | 1.026 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | 28,9 | 134 | 3.877 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 36,9 | 0 | 0 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | 13,6 | 23 | 314 |
| Total |  |  |  |  | 6.926 |

Sumber : Hasil Analisa

Selanjutnya perhitungan ESA rencana pada tahun 2022-2031 akan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 9 ESA Rencana Tahun 2022-2031

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung Nilai Beban Sumbu Standar Kumulatif (CESAL)

Perhitungan nilai beban sumbu standar kumulatif (CESAL) dihitung berdasarkan persamaan 2.14, dimana nilai ESA dikalikan dengan 365, faktor distribusi arah (DD) digunakan 0,5 untuk 2 arah sesuai dengan manual desain perkerasan jalan, faktor distribusi lajur (DL) digunakan 0,8 untuk 2 lajur setiap arah sesuai dengan manual desain perkerasan jalan, dan nilai R. Berikut contoh perhitungan beban standar kumulatif (CESAL) :

CESAL	= ESA x 365 x DD x DL x R

Dengan

ESA		= Kumulatif lintasan sumbu standar (equivalent standard axle)

DD	= Faktor distribusi arah

DL		= Faktor distribusi lajur

CESAL	= kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana

R		= Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

Contoh perhitungan CESAL bus besar pada tahun 2022 :

CESAL = ESA x 365 x DD x DL x R

CESAL = 534 x 365 x 0,5 x ,.8 x  10,0216

CESAL = 782.028,50

Selanjutnya dilakukan perhitungan CESAL pada tiap jenis kendaraan selama umur rencana pada tahun 2022 sampai 2031. Berikut hasil perhitungan CESAL akan ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 4. 10 CESAL Rencana Tahun 2022-2031

Sumber : Hasil Analisa

Dari hasil perhitungan, untuk nilai CESAL kumulatif kondisi rencana pada akhir umur rencana sebesar 126.284.777,47

- Menghitung Sisa Umur Layan Perkerasan Rencana

Setelah mendapat nilai CESAL pada tahun 2022 sampai dengan 2031 dilakukan perhitungan sisa umur layan perkerasan yang dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14. dimana Np adalah nilai kumulatif CESAL yang telah melewati perkerasaan dan N2 adalah nilai kumulatif CESAL pada kondisi perkerasan di akhir umur rencana.

RL	= 1001-NpN2

Dengan

RL	= Umur sisa layan perkerasan atau remaining life (%)

Np	= Total lalu lintas yang telah melewati perkerasan diperoleh dari nilai CESAL

N2	= Total lalu lintas pada kondisi perkerasan berakhir sesuai umur rencana diperoleh dari CESAL

Untuk sisa umur layan perkerasan pada tahun 2022 	:

RL	= 1001-NpN2.

RL	= 1001-10.134.323,61126.284.777,47

RL	= 91,975 %

Selanjutnya dilakukan perhitungan sisa umur layan perkerasan hingga akhir umur rencana yang akan ditampilkan pada tabel berikut .

Tabel 4. 11 Sisa Umur Layan Perkerasan Pada Kondisi Rencana

Sumber : Hasil Analisa

#### 4.2.2.2	Kondisi Aktual

Setelah memperoleh sisa umur layan perkerasan pada kondisi rencana, dilakukan perhitungan sisa umur layan pada kondisi aktual. Dimana kondisi aktual adalah kondisi lalu lintas yang terlah melewati jalan setelah dilakukan penanganan pada tahun 2021. Dalam perhitungan kondisi aktual dihitung berdasarkan lalu lintas setelah tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

- Menghitung faktor laju pertumbuhan lalu lintas (i) setelah penanganan

Langkah awal untuk menentukan analisa sisa umur layan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menentukan faktor laju pertumbuhan lalu lintas dengan menggunakan persamaan 2.6. Berikut contoh perhitungan faktor laju pertumbuhan lalu lintas (i).

i	=LHRnLHR11n -1

dengan

i	= faktor pertumbuhan lalu lintas

n	= Tahun ke -n

LHR1	= LHR tahun awal

LHRn	= LHR tahun ke

Contoh perhitungan jenis kendaraan truk sedang 2 sumbu golongan 6b

i2021-2022 	= LHR2022LHR20211n-1

i2021-2022	= 99861211-1

i2021-2022	= 0,631

Berikut untuk hasil perhitungan faktor laju pertumbuhan lalu lintas berdasarkan LHR tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Perhitungan i pada lalu lintas kondisi aktual

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | LHR (Kend/Hari) |  | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Bus Kecil | 5a | 133 | 90 | -0,323 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 510 | 397 | -0,222 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 1352 | 883 | -0,347 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 612 | 998 | 0,631 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | 128 | 56 | -0,563 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | 22 | 4 | -0,818 |

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) setelah penanganan

Perhitungan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) dengan menggunakan persamaan 2.8. Berikut contoh perhitungan faktor laju pertumbuhan lalu lintas (R) :

R	= 1+0,01iUR-10,01i

Dengan

R	= faktor pengali pertumbuhan lalu lintas

i	= laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

UR	= umur rencana (tahun)

Contoh perhitungan jenis kendaraan truk sedang 2 sumbu golongan 6b

i2021-2022	= 0,631

UR		= 10 tahun

R		= 1+0,01iUR-10,01i

R		= 1+0,01x 0,06310-10,01x0.063

R		= 10,2887

Berikut untuk hasil perhitungan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Perhitungan R pada lalu lintas kondisi aktual

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | i | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus Kecil | 5a | -0,323 | 9,8558 |
| 2 | Bus Besar | 5b | -0,222 | 9,9009 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | -0,347 | 9,8453 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 0,631 | 10,2887 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | -0,563 | 9,7506 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 0,000 | 0,0000 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | -0,818 | 9,6397 |

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana

Menghitung LHR pada tahun setelah penanganan selama umur rencana digunakan persamaan 2.7. LHR dihitung pada tiap tiap jenis golongan kendaraan, Berikut contoh perhitungan LHR pada tahun setelah tahun penanganan.

LHRn	= LHR1   x (1+i)n

dengan

i	= faktor pertumbuhan lalu lintas

n	= Tahun ke -n

LHR1	= LHR tahun awal

LHRn	= LHR tahun ke

Contoh perhitungan jenis kendaraan truk sedang 2 sumbu golongan 6b

LHR2021	= 612 kend/hari

i		= 0.63

n		= 1 tahun

LHR2022	= LHR2021   x (1+i)n

LHR2022	= 612   x (1+0,63)1

LHR2022	= 998

Berikut untuk hasil perhitungan LHR tahun setelah penanganan selama umur rencana 10 tahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 14 LHR Kondisi Aktual Tahun 2021-2031

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung Nilai Kumulatif Lintasan Standar Ekivalen (ESA)

Perhitungan nilai kumulatif lintasan standar ekivalen (ESA) dihitung dengan persamaan 2.13, dimana beban lalu lintas dikonversi ke beban standar menggunakan nilai vehicle damage factor pangkat 4 berdasarkan MDP 2017. Berikut contoh perhitungan nilai equivalent standard axle (ESA) :

ESA = LHRj x VDFj

Dengan

ESA		= Kumulatif lintasan sumbu standar (equivalent standard axle)

LHRj		= Lalu lintas harian rata rata untuk jenis kendaraan j (kend/hari)

VDFj		= Vehicle Damage Factor untuk jenis kendaraan j

Contoh perhitungan jenis kendaraan truk sedang 2 sumbu pada tahun 2022

ESA	= LHR x VDF

ESA	= 998 x 1,60

ESA	= 10.535

Tabel 4. 15 ESA Aktual Tahun 2022

| No | Jenis Kendaraan | Golongan | VDF4 | LHR (Kend/Hari) | ESA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus Kecil | 5a | 0.3 | 90 | 27 |
| 2 | Bus Besar | 5b | 1 | 397 | 397 |
| 3 | Truk Ringan 2 Sumbu | 6a | 0.8 | 883 | 706 |
| 4 | Truk Sedang 2 Sumbu | 6b | 1.6 | 998 | 1.597 |
| 5 | Truk 3 Sumbu | 7a | 28.9 | 56 | 1.618 |
| 6 | Truk Gandengan | 7b | 36.9 | 0 | 0 |
| 7 | Truk Semitrailer | 7c | 13.6 | 4 | 54 |
| Total |  |  |  |  | 4.400 |

Sumber : Hasil Analisa

Selanjutnya perhitungan ESA rencana pada tahun 2022-2031 akan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 16 ESA Aktual Tahun 2021-2031

Sumber : Hasil Analisa

- Menghitung Nilai Beban Sumbu Standar Kumulatif (CESAL)

Perhitungan nilai beban sumbu standar kumulatif (CESAL) dihitung berdasarkan persamaan 2.14, dimana nilai ESA dikalikan dengan 365, faktor distribusi arah (DD) digunakan 0,5 untuk 2 arah sesuai dengan manual desain perkerasan jalan , faktor distribusi lajur (DL) digunakan 0,8 untuk 2 lajur setiap arah sesuai dengan manual desain perkerasan jalan, dan nilai R. Berikut contoh perhitungan beban standar kumulatif (CESAL) :

CESAL	= ESA x 365 x DD x DL x R

Dengan

ESA		= Kumulatif lintasan sumbu standar (equivalent standard axle)

DD	= Faktor distribusi arah

DL		= Faktor distribusi lajur

CESAL	= kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana

R		= Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif

Contoh perhitungan CESAL truk sedang 2 sumbu pada tahun 2022 :

CESAL = ESA x 365 x DD x DL x R

CESAL = 1597x 365 x 0,5 x 0,8 x  10,2887

CESAL = 2.398.621,85

Selanjutnya dilakukan perhitungan CESAL pada tiap jenis kendaraan selama umur rencana pada tahun 2022 sampai 2031. Berikut hasil perhitungan CESAL akan ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 4. 17 CESAL Aktual Tahun 2021-2031

Sumber : Hasil Analisa

Dari hasil perhitungan, untuk nilai CESAL kumulatif pada akhir umur rencana sebesar 126.284.777,47

- Menghitung Sisa Umur Layan Perkerasan Aktual

Setelah mendapat nilai CESAL pada tahun 2022 sampai dengan 2031 dilakukan perhitungan sisa umur layan perkerasan yang dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14. dimana Np adalah nilai kumulatif CESAL yang telah melewati perkerasaan dan N2 adalah nilai kumulatif CESAL pada kondisi perkerasan di akhir umur rencana.

Untuk sisa umur layan perkerasan pada tahun 2022 	:

RL	= 1001-NpN2.

RL	= 1001-15.917.349126.284.777,47

RL	= 87.3957 %

Selanjutnya dilakukan perhitungan sisa umur layan perkerasan hingga akhir umur rencana yang akan ditampilkan pada tabel berikut .

Tabel 4. 18 Sisa Umur Layan Perkerasan Pada Kondisi Rencana

Sumber : Hasil Analisa

#### 4.2.2.3 Rekapitalusi Perhitungan dan Kesimpulan

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan CESAL, kumlatif CESAL dan sisa umur layan (Remaining Life) dalam kondisi rencana dan aktual yang dapat dilihat pada tabel 4.19

Tabel 4. 19 Rekapitulasi hasil perhitungan kondisi Rencana dan Aktual

Sumber : Hasil Analisa

Disimpulkan bahwa dari hasil dari rekapitulasi terdapat perbedaan antara kondisi rencana dan aktual, dimana pada kondisi aktual, sisa umur layan jalan akan berakhir pada tahun 2028, yang diakibatkan oleh pertumbuhan lalu lintas aktual yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan lalu lintas rencana, sehingga terjadi overload kendaraan.

Berdasarkan hasil perhitungan sisa umur layan jalan kondisi rencana dan kondisi aktual dilakukan perbandingan sisa umur layan jalan pada dua kondisi tersebut. Berikut perbandingan sisa umur layan jalan dari tahun 2021-2031 adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 2 Grafik Sisa Umur Layan Jalan

Berdasarkan grafik perbandingan sisa umur layan, diperoleh penurunan umur layan jalan sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Perbandingan Sisa Umur Layan Jalan

| No. | Kondisi Lalu Lintas | Remaining Life (%) | Penurunan Umur Layan (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rencana | 45,689 | - |
| 2 | Aktual | 31,737 | 13,952 |

Sumber: Hasil Analisa

Penurunan sisa umur layan jalan akibat lalu lintas aktual	= RLrencana - RLaktual

= 45,689-31,737

= 13,952 %

### 4.2.3	Pembahasan

#### 4.2.3.1	Analisa Kondisi Fungsional Jalan

Hasil analisa kondisi fungsional jalan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya berdasarkan fungsi pelayanan diperoleh nilai rata rata PSI sebesar 4,99 dengan fungsi pelayanan kurang. Sedangkan untuk analisa kondisi permukaan jalan pada  pada STA awal dan STA akhir ruas Jalan Raya Sindanglaya memiliki nilai RCI rata rata sebesar 7,007 dengan kondisi permukaan jalan adalah sangat baik, umumnya rata.

#### 4.2.3.2	Analisa Sisa Umur Layan Jalan

Hasil analisa sisa umur layan jalan berdasarkan lalu lintas kondisi rencana dan lalu lintas kondisi aktual, diperoleh bahwa pada tahun 2027 nilai presentase sisa umur layan aktual sebesar 31,73% dan umur layan jalan akan berakhir pada tahun 2028 atau mengalami penurunan umur 3 tahun dari umur rencana awal pada tahun 2031

# BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1	Kesimpulan

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil analisa kondisi fungsional jalan berdasarkan nilai IRI pada tahun 2021 untuk ruas Jalan Raya Sindanglaya menunjukan fungsi pelayanan rata rata jalan adalah kurang yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata Present Serviceability Index (PSI) sebesar 4,99. Sedangkan untuk kondisi permukaan jalan secara visual adalah sangat baik, umumnya rata yang diperoleh berdasarkan nilai Road Condition Index (RCI) sebesar 7,007

- Hasil analisa umur layan jalan pada ruas Jalan Raya Sindanglaya diperoleh hasil bahwa umur layan jalan akan berakhir pada tahun 2028 atau lebih cepat 3 tahun dari umur rencana akhir pada tahun 2031, dimana terjadi penurunan umur layan jalan sebesar 13,952%.

## 5.2	Saran

Setelah dilakukan analisa data, pembahasan dan diperoleh kesimpulan, maka penulis menyarankan hal-hal berikut :

- Dalam analisa kondisi fungsional jalan berdasarkan fungsi pelayanan sebaiknya digunakan korelasi IRI dan PSI untuk jalan di Indonesia.

- Dalam melakukan perhitungan analisa sisa umur layan, sebaiknya perlu digunakan LHR beberapa tahun kebelakang untuk memperoleh faktor pertumbuhan lalu lintas yag lebih akurat.

# DAFTAR PUSTAKA

Anisarida, An An. (2017). Evaluasi Kondisi Permukaan Jalan Dengan Metode Road Condition Index (RCI). Geoplantart No 1 Vol 2

Bennet, Christopher R. (2005). Data Collection Technologies for Road Management. East Asia Pacific Transport Unit The World Bank, Washington DC.

Bina Marga. (2017). Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor. 02/M/BM/2017. Kementerian Pekerjaan umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat jenderal Bina Marga, Jakarta.

Febryawan, Indra (2017). Evaluasi Kondisi Perkerasan Jalan Berdasarkan Nilai Pci Dan Rci Pada Ruas Jalan Magelang Km 11 - Km 12,5 Di Kabupaten Magelang. Tugas Akhir. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Hardiyatmo, Hary Christady. (2019). Perancangan Perkerasan Jalan Dan Penyelidikan Tanah Edisi 3. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Irawan, Shinta Rahmalia. (2017). Evaluasi Struktural Perkerasan Kaku Menggunakan Metoda AASHTO 1993 dan Metoda AUSTROADS 2011 Studi Kasus : Jalan Cakung-Cilincing. Jurnal Teknik Sipil. Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Institut Teknologi Bandung.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Meriani, Ingeu. (2022). Evaluasi Kondisi Fungsional Dan Struktural Perkerasan Jalan Pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Prosiding FTSP Series 3, Institut Teknologi Nasional, Bandung.

Nainggolan, Jolis. (2015). Evaluasi Kondisi Perkerasan Lentur dan Prediksi Umur Layan Jalintim Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus: Ruas Batas Prov. Jambi – Peninggalan). Jurnal Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nugraheni, Novia Ayu. (2018	). Analisa Kondisi Fungsional Jalan Dengan Metode PSI Dan RCI Serta Prediksi Sisa Umur Perkerasan Jalan Studi Kasus: Jalan Batas Kota Wates – Milir. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sari, Diar Kurnia. (2018). Analisa Kondisi Fungsional Jalan Dengan Metode PSI Dan RCI Serta Prediksi Sisa Umur Perkerasan Jalan Studi Kasus: Jalan Milir - Sentolo. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sukirman, Silvia. (1999). Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova, Bandung.

Sukirman, Silvia. (2010). Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova, Bandung.

Susantio, Luky. (2015). Pemilihan Metode Penilaian Kondisi Jalan Yang Mendekati Perkiraan Kondisi Jalan Saat Pemeliharaan (Studi Kasus: Ruas Jalan Sadang - Bts.Kota Gresik Sta. km.55+000 – km.60+239). Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Suwardo dan Sugiharto. (2004). Tingkat Kerataan Jalan Berdasarkan Alat Rolling Straight Edge Untuk Mengestimasi Kondisi Pelayanan Jalan (PSI Dan RCI). Simposium VII FSTPT, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Tho’atin, Umi. (2016). Penggunaan Metode International Roughness Index (IRI), Surface Distress Index (SDI) Dan Pavement Condition Index (PCI) Untuk Penilaian Kondisi Jalan Di Kabupaten Wonogiri. Prosiding SEMNASTEK 2016, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Yang, H. H. (2004). Pavement Analysis and Design. Education, 775.

# LAMPIRAN A 
SURVEY VISUAL

# LAMPIRAN B  
STRIP MAP

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama lengkap		: Faris Musyaffa

Tempat/tanggal lahir	: Bogor, 20 Juni 1997

Alamat			: Jalan Mukti IV No. 6

Agama			: Islam

Pendidikan		:

Prestasi dan kegiatan berorganisasi	: